咖啡售卖机下位机Modbus TCP通信协议

1. 概述

本协议定义了上位机（控制端）与下位机（咖啡售卖机控制系统）之间的通信规范。下位机作为Modbus TCP服务器，上位机作为客户端，通过Modbus TCP协议进行数据交换。

2. 通信参数

- 协议：Modbus TCP

- IP地址：192.168.5.10

- 端口：6001

- 字节序：大端序

- 寄存器类型：输入寄存器（功能码：6H/10H寄存器）和保持寄存器（功能码：3H寄存器）

3. 输入寄存器（功能码：6H/10H - 上位机写入）

上位机通过这些寄存器发送订单信息和控制命令：

| 分类 | 地址 |  | 名称 | 数据类型 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单信息 | 00 | 0x0000 | 订单编号 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x0NNN:线上单 0xDNNN:线下单 |
|  | 01 | 0x0001 | 咖啡种类 | UINT16 | 0x0000 - 0x0028 | 0x0000：意式浓缩 0x0001：热拿铁 0x0002：少冰拿铁 0x0003：冰拿铁 0x0004：风味热拿铁 0x0005：风味少冰拿铁 0x0006：风味冰拿铁 0x0007：热卡布奇诺 0x0008：少冰卡布奇诺 0x0009：冰卡布奇诺 0x000A：热美式 0x000B：少冰美式 0x000C：冰美式 0x000D：热澳白 0x000E：少冰澳白 0x000F：冰澳白 0x0010：热牛奶 0x0011：热奶沫 0x0012：热水 0x0013：常温水 0x0014：少冰水 0x0015：冰水 0x0016：双份浓缩 0x0017：冰牛奶 0x0018：少冰牛奶 0x0019：风味牛奶 0x001A：冰风味牛奶 0x001B：少冰风味牛奶 0x001C：茉莉奶绿 0x001D：加浓美式 0x001E：冰加浓美式 0x001F：少冰加浓美式 0x0020：茉莉冰美式 0x0021：茉莉美式 (与咖啡机UI位置一致，从0x0000开始编号，如果有十个饮品，分别是0x0000~0x0009) |
|  | 02 | 0x0002 | 盖子选择 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：不加盖 0x0001：加盖 |
|  | 03 | 0x0003 | 糖浆通道1量 糖量选择 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 单位：0.1 ml |
|  | 04 | 0x0004 | 糖浆通道2量 糖类选择 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 单位：0.1 ml 0x0000：糖浆 A 0x0001：糖浆 B 0x0002：糖浆 C 0x0003：糖浆 D |
|  | 05 | 0x0005 | 温度选择（冰量） | UINT16 | 0x0000 - 0x0200 | 单位：1g （0，为热饮） |
|  | 06 | 0x0006 | 打印选择 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：不打印 0x0001：打印 |
|  | 07 | 0x0007 | 有无订单 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：无订单 0x0001：有订单 |
|  | 08 | 0x0008 | 订单核对结果 | UINT16 | 0x0000 - 0x0002 | 0x0000：未核对 0x0001：正确 0x0002：不正确 |
|  | 09 | 0x0009 | 取储存位杯子 | UINT16 | 0x0000 - 0x000F | 取对应储存位的杯子 |
|  | 10 | 0x000A | 线上点单 出餐口 | UINT16 | 0x0000 - 0x000F | 放到对应出餐口号 |
|  | 11 | 0x000B | 取餐完成信号确认 | UINT16 | 0x0000 - 0x0011 | 0x0000：默认清零 0x0001：出餐口1确认 0x0010：出餐口2确认 |
|  | 12 | 0x000C | 现场点单 出餐口 | UINT16 | 0x0000 - 0x000F | 现场点单放到对应出餐口号 |
|  | 13 | 0x000D | 果乳通道1量 果乳种类 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 单位：1ml 0x0000：无 0x0001：通道1 0x0010：通道2 |
|  | 14 | 0x000E | 果乳通道2量 果乳量 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 单位：1ml |
|  | 15 | 0x000F | 果乳通道3量 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 单位：1ml |
|  | 16 | 0x0010 | 果乳通道4量 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 单位：1ml |
|  | 17 | 0x0011 | 果乳通道5量 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 单位：1ml |
|  | 18 | 0x0012 | 备用(果乳6) |  |  |  |
|  | 19 | 0x0013 | 糖浆通道3量 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 单位：0.1 ml |
|  | 20 | 0x0014 | 糖浆通道4量 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 单位：0.1 ml |
|  | 21 | 0x0015 | 备用(糖浆5) |  |  |  |
|  | 22 | 0x0016 | 备用(糖浆6) |  |  |  |
|  | 23 | 0x0017 | 备用 |  |  |  |
|  | 24 | 0x0018 | 备用 |  |  |  |
|  | 25 | 0x0019 | 备用 |  |  |  |
| 设备参数设置 | 26 | 0x001A | 储存位 开启设置 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：1位 0x000(0010)：2位 0x000(0100)：3位 0x000(1000)：4位 0x00(0001)0：5位 0x00(0010)0：6位 0x00(0100)0：7位 0x00(1000)0：8位 0x0(0001)00：9位 0x0(0010)00：10位 0x0(0100)00：11位 0x0(1000)00：12位 0x(0001)000：13位 0x(0010)000：14位 0x(0100)000：15位 |
|  | 27 - 30 | 0x000D - 0x001E | 备用 |  |  |  |
|  | 31 | 0x001F | 整机设备类型 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0：未选择 1：开放式v1.0 2：封闭式v2.1 3：店中店v3.0 4：封闭式v2.0 |
| 整机控制 | 32 | 0x0020 | 备用 |  |  |  |
|  | 33 | 0x0021 | 整机清除报警 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 清除报警：0x0001 |
|  | 34 | 0x0022 | 取消订单制作 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 取消：0x0001 |
|  | 35 | 0x0023 | 启用水桶位 | UINT16 | 0x0000 - 0x1111 | 0x0000：由下位机随机 0x0001：1位 0x0010：2位 0x0100：3位 0x1000：4位 |
|  | 36 | 0x0024 | 强制开启水阀 | UINT16 | 0x0000 - 0x1111 | 0x0000：不强制 0x0001：1位 0x0010：2位 0x0100：3位 0x1000：4位 |
|  | 37 | 0x0025 | 紫外灯 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 关闭：0x0000 开启：0x0001 |
|  | 38 - 41 | 0x0026 - 0x0029 | 备用 |  |  |  |
| 打印机状态 （写入，用功能码06H） | 42 | 0x002A | 打印机状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 0x0000：未动作 0x0001：打印中 0x0002：打印完成 0x0003：打印失败 |
|  | 43 - 47 | 0x002B - 0x002F | 备用 |  |  |  |
| 机器人 手动控制 | 48 | 0x0030 | 手动控制机器人状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0010 | 0x0000：开始 0x0001：停止 0x0002：暂停 0x0003：上使能 0x0004：下使能 0x0005：清除报警 0x0006：进入拖拽 0x0007：退出拖拽 |
|  | 49 | 0x0031 | 手动控制机器人到点 | UINT16 | 0x0000 - 0x00FF | 0x0000：到HOME点 0x0001：到热杯点 0x0002：到冷杯点 0x0003：到落盖点A 0x0004：到落盖点B 0x0005：到咖啡机前 0x0006：到咖啡点 0x0007：到制冰点 0x0008：到打印点 旧开放式： 0x0009：到放杯点1 0x000A：到放杯点2 0x000B：到放杯点3 0x000C：到放杯点4 店中店开放式： 0x0009：去取出餐1 0x000A：去取出餐2 店中店封闭式： 0x0009：去取出餐1 封闭式： 0x0009：去取出餐1 0x000A：去取出餐2 0x000B：备用 0x000C：取压盖 0x000D：压盖 0x000E：备用 0x000F：机构动作完成 0x0010：备用 0x0011：放到出餐口1 0x0012：放到出餐口2 0x0013：放到出餐口3 0x0014：放到出餐口4 0x0015：放到储藏位1 0x0016：放到储藏位2 0x0017：放到储藏位3 0x0018：放到储藏位4 0x0019：放到储藏位5 0x001A：放到储藏位6 0x001B：放到储藏位7 0x001C：放到储藏位8 0x001D：放到储藏位9 0x001E：放到储藏位10 0x001F：放到储藏位11 0x0020：放到储藏位12 - 0x00FF：备用 |
|  | 50 | 0x0032 | 储存位杯子 | UINT16 | 0x0000 - 0x000F | 对应储存位位号 |
|  | 51 | 0x0033 | 出餐口号 | UINT16 | 0x0000 - 0x000F | 对应出餐口号 |
|  | 52 - 60 | 0x0034 - 0x003C | 备用 |  |  |  |
|  | 61 | 0x003D | 热杯高度偏移 | UINT16 | 0x0000 - 0x00FF | 单位：mm |
|  | 62 | 0x003E | 冰杯高度偏移 | UINT16 | 0x0000 - 0x00FF | 单位：mm |
|  | 63 | 0x003F | 机器人类型 | UINT16 | 0x0000 - 0x00FF | 0x0000：未设置 0x0001：越疆机器人 0x0002：节卡机器人 |
| 咖啡机 手动控制 | 64 | 0x0040 | 手动咖啡机饮品编号测试 | UINT16 | 0x0000 - 0x0028 | 与咖啡机UI位置一致，从0x0000开始编号，如果有十个饮品，分别是0x0000~0x0009 |
|  | 65 | 0x0041 | 咖啡机进水泵 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：关闭 0x0001：打开 |
|  | 66 | 0x0042 | 咖啡机冲洗 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：冲泡器冲洗 0x0002：奶沫器冲洗 0x0003：粉料混合器冲洗 0x0004：奶管冲洗 0x0005：智能冲洗（只冲洗需要的部件） 0x0006：奶沫器系统清洗 |
|  | 67 | 0x0043 | 咖啡机制作中可取餐时间 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 单位：1s |
|  | 68 - 70 | 0x0044 - 0x0046 | 备用 |  |  |  |
|  | 71 | 0x0047 | 取消任务 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：取消 |
|  | 72 - 77 | 0x0048 - 0x004D | 备用 |  |  |  |
|  | 78 | 0x004E | 辅助水箱抽水 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：启用 |
|  | 79 | 0x004F | 咖啡机类型 | UINT16 | 0x0000 - 0x00FF | 0x0000：未设置 0x0001：咖乐美M50 0x0002：咖乐美？ 0x0003：咖乐美？ 0x0004：咖乐美？ 0x0005：咖乐美？ 0x0006：宝路通？ 0x0007：宝路通？ 0x0008：宝路通？ 0x0009：宝路通？ 0x000A：宝路通？ 0x000B：卡博士F200 0x000C：卡博士？ 0x000D：卡博士？ 0x000E：卡博士？ 0x000F：卡博士？ |
| 落杯机 手动控制 | 80 | 0x0050 | 手动落杯机出杯 | UINT16 | 0x0000 - 0x0004 | 0x0000：冰杯落杯 0x0001：热杯落杯 0x0002：冰落盖口 0x0003：热落盖口 |
|  | 81 - 95 | 0x0051 - 0x005F | 备用 |  |  |  |
| 糖浆机 手动控制 | 96 | 0x0060 | 手动出糖浆 | UINT16 | 0x0000 - 0x0004 | 0x0000：出糖浆 A 0x0001：出糖浆 B 0x0002：出糖浆 C 0x0003：出糖浆 D 0x0004：出糖浆 E 0x0005：出糖浆 F |
|  | 97 | 0x0061 | 出糖浆时间设置 | UINT16 | 0x0000 - 0x0050 | 单位：0.1 ml |
|  | 98 | 0x0062 | 糖浆剩余时间设置 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 单位：0.1s |
|  | 99 | 0x0063 | 手动糖浆管路清洗 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：开始清洗 |
|  | 100 - 111 | 0x0064 - 0x006F | 备用 |  |  |  |
| 制冰机 手动控制 | 112 | 0x0070 | 手动出冰 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：出冰 |
|  | 113 | 0x0071 | 制冰机出冰时间设置 | UINT16 | 0x0000 - 0x00FF | 单位：0.1g |
|  | 114 - 125 | 0x0072 - 0x007D | 备用 |  |  |  |
|  | 126 | 0x007E | 出冰比例系数 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 出冰重量和开阀时间比例 |
|  | 127 | 0x007F | 制冰机类型 | UINT16 | 0x0000 - 0x00FF | 0x0000：未设置 0x0001：协厚 0x0002：宝路通 |
| 自动清洗 | 128 | 0x0080 | 加水煮水 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：启动 |
|  | 129 | 0x0081 | 煮水时间 | UINT16 | 0x0000 - 0x00FF | 单位：1min |
|  | 130 | 0x0082 | 糖浆机清洗 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：启动 |
|  | 131 | 0x0083 | 奶路自动清洗 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：启动 |
| 出餐口 （封闭式） | 144 | 0x0090 | 备用 |  |  |  |
|  | 145 | 0x0091 | 升降（1口） | UINT16 | 0x0000 - 0x0002 | 0x0001：上升 0x0002：下降 |
|  | 146 | 0x0092 | 开关门（1口） | UINT16 | 0x0000 - 0x0002 | 0x0001：开门 0x0002：关门 |
|  | 147 | 0x0093 | 风扇（1口） | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：启动 |
|  | 148 | 0x0094 | 灯带（1口） | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：启动 |
|  | 148 - 152 | 0x0095 - 0x0098 | 备用 |  |  |  |
|  | 153 | 0x0099 | 升降（2口） | UINT16 | 0x0000 - 0x0002 | 0x0001：上升 0x0002：下降 |
|  | 154 | 0x009A | 开关门（2口） | UINT16 | 0x0000 - 0x0002 | 0x0001：开门 0x0002：关门 |
|  | 155 | 0x009B | 风扇（2口） | UINT16 | 0x0000 - 0x0002 | 0x0001：启动 |
|  | 156 | 0x009C | 灯带（2口） | UINT16 | 0x0000 - 0x0002 | 0x0001：启动 |
|  | 157 | 0x009D | 停止所有出餐口动作 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：停止 |
| 果乳 手动控制 | 160 | 0x00A0 | 备用 |  |  |  |
|  | 161 | 0x00A1 | 果乳种类 | UINT16 | 0x0000 - 0x1111 | 0x0000：无 0x0001：通道1 0x0010：通道2 0x0100：通道3 0x1000：通道4 0x0002：通道5 0x0020：通道6 |
|  | 162 | 0x00A2 | 果乳量 | UINT16 | 0x0000 - 0x0FFF | 单位：1ml |
|  | 163 | 0x00A3 | 果乳通道1 清洗 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：启动 |
|  | 164 | 0x00A4 | 果乳通道2 清洗 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：启动 |
|  | 165 | 0x00A5 | 果乳通道3 清洗 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：启动 |
|  | 166 | 0x00A6 | 果乳通道4 清洗 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：启动 |
|  | 167 | 0x00A7 | 果乳通道5 清洗 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：启动 |
|  | 168 | 0x00A8 | 果乳通道6 清洗 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：启动 |
|  | 169 | 0x00A9 | 备用 |  |  |  |
|  | 170 | 0x00AA | 果乳 1 比例系数设置 | UINT16 | 0x0000 - 0x0FFF | 输入量和实际出液量不一致时调整 |
|  | 171 | 0x00AB | 果乳 2 比例系数设置 | UINT16 | 0x0000 - 0x0FFF | 输入量和实际出液量不一致时调整 |
|  | 172 | 0x00AC | 果乳 3 比例系数设置 | UINT16 | 0x0000 - 0x0FFF | 输入量和实际出液量不一致时调整 |
|  | 173 | 0x00AD | 果乳 4 比例系数设置 | UINT16 | 0x0000 - 0x0FFF | 输入量和实际出液量不一致时调整 |
|  | 174 | 0x00AE | 果乳 5 比例系数设置 | UINT16 | 0x0000 - 0x0FFF | 输入量和实际出液量不一致时调整 |
|  | 175 | 0x00AF | 果乳 6 比例系数设置 果乳比例系数设置 | UINT16 | 0x0000 - 0x0FFF | 输入量和实际出液量不一致时调整 |
| 固件升级 | 512 | 0x0200 | 升级开始 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：开始升级 |
|  | 513 | 0x0201 | 重启下位机 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：重启 |
|  | 514 | 0x0202 | 打印软件版本信息 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：打印 |
| IO输出调试 |  |  |  |  |  |  |
| 嵌入式板载IO | 520 | 0x208 | 规则: 对地址写对应值然后对应的IO会进行输出,单次输出单次响应,支持多点输出 | UINT16 | 0x00FF - 0xFF00 输出 0x0001-0x0080 | 0x0000:均未触发 输出: 0x0100: Y1 输出 0x0200: Y2 输出 0x0400: Y3 输出 0x0800: Y4 输出 ... 0x8000: Y8 输出 |
| 16路输出模组 | 521 | 0x209 | 规则: 对地址写对应值然后对应的IO会进行输出,单次输出单次响应,支持多点输出 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF 输出 0x0001-0x8000 | 0x0000:均未触发 输出: 0x0001: Y1 输出 0x0002: Y2 输出 0x0004: Y3 输出 0x0008: Y4 输出 ... 0x8000: Y16 输出 |

使用说明

- 上位机需要先设置订单信息（地址0 - 6）。

- 设置地址7为1（表示有订单，下位机返回接收到的全部订单信息）。

- 同时设置地址8为1（表示订单正确，下位机收到）。

- 下位机接收到后会开始制作。

4. 保持寄存器（功能码：3H - 上位机读取）

下位机通过这些寄存器向上位机反馈状态和设备信息：

| 分类 | 地址 |  | 名称 | 数据类型 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单制作信息 | 4096 | 0x1000 | 当前订单编号 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 未制作：0x0000 制作中：0x0001 ~ 0xFFFF |
|  | 4097 | 0x1001 | 当前咖啡种类 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 未制作：0x0000 制作中：对应订单信息 |
|  | 4098 | 0x1002 | 当前盖子选择 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 未制作：0x0000 制作中：对应订单信息 |
|  | 4099 | 0x1003 | 糖浆通道1量 当前糖量选择 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 未制作：0x0000 制作中：对应订单信息 |
|  | 4100 | 0x1004 | 糖浆通道2量 当前糖类选择 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 未制作：0x0000 制作中：对应订单信息 |
|  | 4101 | 0x1005 | 当前温度选择 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 未制作：0x0000 制作中：对应订单信息 |
|  | 4102 | 0x1006 | 当前打印选择 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 未制作：0x0000 制作中：对应订单信息 |
|  | 4103 | 0x1007 | 备用 |  |  |  |
|  | 4104 | 0x1008 | 制作完成信号 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 0x0000：默认未完成 0x0001：制作中 0x0002：制作完成 0x0003：制作失败 |
|  | 4105 | 0x1009 | 当前出杯放置位 | UINT16 | 0x0000 - 0x0008 | 默认未放置：0x0000 放置完成对应1/2/3/4 |
|  | 4106 | 0x100A | 当前放储藏位 | UINT16 | 0x0000 - 0x0008 | 默认未放置：0x0000 放置完成对应1~99 |
|  | 4107 | 0x100B | 出餐口1取餐状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 默认：0x0000 0x0010：取餐成功 0x0002：机器人取餐中 0x0003：取餐失败 0x0004：取餐超时 0x0005：放杯完成 |
|  | 4108 | 0x100C | 出餐口2取餐状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 默认：0x0000 0x0010：取餐成功 0x0002：机器人取餐中 0x0003：取餐失败 0x0004：取餐超时 0x0005：放杯完成 |
|  | 4109 | 0x100D | 当前现场点单 出餐口 | UINT16 | 0x0000 - 0x000F | 现场点单放到对应出餐口号 |
|  | 4110 | 0x100E | 果乳通道1量 果乳种类 | UINT16 | 0x0000 - 0x000F | 未制作：0x0000 制作中：对应订单信息 |
|  | 4111 | 0x100F | 果乳通道2量 果乳量 | UINT16 | 0x0000 - 0x0FFF | 未制作：0x0000 制作中：对应订单信息 |
|  | 4112 | 0x1010 | 果乳通道3量 | UINT16 | 0x0000 - 0x0FFF | 未制作：0x0000 制作中：对应订单信息 |
|  | 4113 | 0x1011 | 果乳通道4量 | UINT16 | 0x0000 - 0x0FFF | 未制作：0x0000 制作中：对应订单信息 |
|  | 4114 | 0x1012 | 果乳通道5量 | UINT16 | 0x0000 - 0x0FFF | 未制作：0x0000 制作中：对应订单信息 |
|  | 4115 | 0x1013 | 备用（果乳6） |  |  |  |
|  | 4116 | 0x1014 | 糖浆通道3量 | UINT16 | 0x0000 - 0x0FFF | 未制作：0x0000 制作中：对应订单信息 |
|  | 4117 | 0x1015 | 糖浆通道4量 | UINT16 | 0x0000 - 0x0FFF | 未制作：0x0000 制作中：对应订单信息 |
|  | 4118 | 0x1016 | 备用(糖浆5) |  |  |  |
|  | 4119 | 0x1017 | 备用(糖浆6) |  |  |  |
|  | 4120 | 0x1018 | 备用 |  |  |  |
|  | 4121 | 0x1019 | 备用 |  |  |  |
| 整机状态 | 4122 | 0x101A | 整机电量整数部分 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 单位：1KWh |
|  | 4123 | 0x101B | 整机电量小数部分 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 单位：0.01KWh |
|  | 4124 | 0x101C - 0x1017 | 备用 |  |  |  |
|  | 4123 | 0x1018 | 当前流程状态 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF |  |
|  | 4124 | 0x1019 | 备用 |  |  |  |
|  | 4128 | 0x1020 | 设备整机状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0004 | 0x0000：默认 0x0001：待机中 0x0002：初始化中 0x0003：忙碌中 0x0004：报警中 |
|  | 4129 | 0x1021 | 水箱传感器 | UINT16 | 0x0000 - 0x1111 | 0x0001：1位 0x0010：2位 0x0100：3位 0x1000：4位 |
|  | 4130 | 0x1022 | 水箱电磁阀状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x1111 | 0x0001：1位 0x0010：2位 0x0100：3位 0x1000：4位 |
|  | 4131 | 0x1023 | 出餐口有无杯状态（开放式） | UINT16 | 0x0000 - 0x1111 | 0x0000：无杯 0x0001：1位 0x0010：2位 0x0100：3位 0x1000：4位 |
|  | 4132 | 0x1024 | 废水桶状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0011 | 0x0001：有无 0x0010：满料 |
|  | 4133 | 0x1025 | IO板状态 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 备注：N代表有几张板 0xN00(0001)：1在线 0xN00(0010)：2在线 0xN00(0100)：3在线 0xN00(1000)：4在线 0xN0(0001)0：5在线 0xN0(0010)0：6在线 |
|  | 4134 | 0x1026 | 咖啡机缺水缺奶预警 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：有水 0x0010：有奶 |
|  | 4135 | 0x1027 | 储杯位状态 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：1位 0x000(0010)：2位 0x000(0100)：3位 0x000(1000)：4位 0x00(0001)0：5位 0x00(0010)0：6位 0x00(0100)0：7位 0x00(1000)0：8位 0x0(0001)00：9位 0x0(0010)00：10位 0x0(0100)00：11位 0x0(1000)00：12位 0x(0001)000：13位 0x(0010)000：14位 0x(0100)000：15位 0x(1000)000：16位 |
|  | 4136 | 0x1028 | 废料箱状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：有箱 0x0000：无箱 |
|  | 4137 | 0x1029 | 异常代码 | UINT | 0x0000 - 0xFFFF | 0x0001：咖啡机抽水异常 0x0002：热水器抽水异常 |
| 打印机控制 | 4138 | 0x102A | 打印机打印图片 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：不打印 0x0001：启动打印 |
|  | 4139 - 4143 | 0x102B - 0x102F | 备用 |  |  |  |
| 机器人状态 | 4144 | 0x1030 | 运行状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 |  |
|  | 4145 | 0x1031 | 停止状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 |  |
|  | 4146 | 0x1032 | 暂停状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 |  |
|  | 4147 | 0x1033 | 安全原点状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 |  |
|  | 4148 | 0x1034 | 安全皮肤暂停状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 |  |
|  | 4149 | 0x1035 | 空闲状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 |  |
|  | 4150 | 0x1036 | 上电状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 |  |
|  | 4151 | 0x1037 | 使能状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 |  |
|  | 4152 | 0x1038 | 报警状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 |  |
|  | 4153 | 0x1039 | 碰撞状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 |  |
|  | 4154 | 0x103A | 拖拽状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 |  |
|  | 4155 | 0x103B | 恢复模式状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 |  |
|  | 4156 | 0x103C | 机器人状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 0x0000：连接异常 0x0001：待机中 0x0002：忙碌中 0x0003：报警中 0x0004：回原点失败 |
|  | 4157 - 4159 | 0x103D - 0x003F | 备用 |  |  |  |
| 咖啡机状态 | 4160 | 0x1040 | 咖啡机状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 0x0000：连接异常 0x0001：待机中 0x0002：忙碌中 0x0003：报警中 0x0004：启动制作超时 0x0005：多次重试失败 |
|  | 4161 | 0x1041 | 咖啡缺豆预警 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：有豆 |
|  | 4162 | 0x1042 | 咖啡运行代码 | UINT16 | 0x0000 - 0x0FFF | 对照附录1 运行 ID |
|  | 4163 - 4169 | 0x1043 - 0x1049 | 咖啡故障代码 | UINT16 | 0x0000 - 0x0FFF | 对照附录2 故障 ID （最多显示7个） |
|  | 4170 - 4175 | 0x104A - 0x104F | 咖啡告警ID | UINT16 | 0x0000 - 0x0100 | 对照附录3 告警 ID （最多显示6个） |
| 落杯落盖机 状态 | 4176 | 0x1050 | 落杯机状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 落杯机 0x0001：落杯机待机中 0x0002：落杯机忙碌中 0x0003：落杯机报警中 0x0004：落杯机连接异常 落盖机 0x0010：落盖机待机中 0x0020：落盖机忙碌中 0x0030：落盖机报警中 0x0040：落盖机连接异常 |
|  | 4177 | 0x1051 | 热杯缺料预警 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：缺料 0x0001：有料 |
|  | 4178 | 0x1052 | 冷杯缺料预警 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：缺料 0x0001：有料 |
|  | 4179 | 0x1053 | 热盖缺料预警 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：缺料 0x0001：有料 |
|  | 4180 | 0x1054 | 冷盖缺料预警 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：缺料 0x0001：有料 |
|  | 4181 | 0x1055 | 热杯异常 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 0x0000：无异常 0x0001：热杯无杯 0x0010：热杯需补料 0x0100：热杯电机异常 |
|  | 4182 | 0x1056 | 冰杯异常 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 0x0000：无异常 0x0001：冰杯无杯 0x0010：冰杯需补料 0x0100：冰杯电机异常 |
|  | 4183 | 0x1057 | 热盖异常 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 0x0000：无异常 0x0001：热盖无杯 0x0010：热盖需补料 0x0100：热盖电机异常 |
|  | 4184 | 0x1058 | 冰盖异常 | UINT16 | 0x0000 - 0x0111 | 0x0000：无异常 0x0001：冰盖无杯 0x0010：冰盖需补料 0x0100：冰盖电机异常 |
|  | 4185 - 4191 | 0x1059 - 0x105F | 备用 |  |  |  |
| 糖浆机状态 | 4192 | 0x1060 | 糖浆机状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x00FF | 0x0000：连接异常 0x0001：待机中 0x0002：忙碌中 0x0003：报警中 |
|  | 4193 | 0x1061 | A糖浆剩余量 | UINT16 | 0x0000 - 0x0100 | 单位：秒（表示可出浆时间） |
|  | 4194 | 0x1062 | B糖浆剩余量 | UINT16 | 0x0000 - 0x0100 | 单位：秒 |
|  | 4195 | 0x1063 | C糖浆剩余量 | UINT16 | 0x0000 - 0x0100 | 单位：秒 |
|  | 4196 | 0x1064 | D糖浆剩余量 | UINT16 | 0x0000 - 0x0100 | 单位：秒 |
|  | 4197 - 4207 | 0x1065 - 0x106F | 备用 |  |  |  |
| 制冰机状态 | 4208 | 0x1070 | 制冰机状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 0x0000：连接异常 0x0001：待机中 0x0002：忙碌中 0x0003：报警中 0x0004：称重检测无杯子 |
|  | 4209 | 0x1071 | *协厚: 满冰 *宝路通: 满冰 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：满冰 |
|  | 4210 | 0x1072 | *协厚: 高水位传感器 *宝路通: 水箱满水 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：满水 |
|  | 4211 | 0x1073 | *协厚: 低水位传感器 *宝路通: 水箱缺水异常 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：故障 |
|  | 4212 | 0x1074 | *协厚: 无此项 *宝路通: 制冰系统异常 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：故障 |
|  | 4213 | 0x1075 | *协厚: 无此项 *宝路通: 冷凝器故障 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：故障 |
|  | 4214 | 0x1076 | *协厚: 水位线故障 *宝路通: 蒸发器故障 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：故障 |
|  | 4215 | 0x1077 | *协厚: 无此项 *宝路通: 清空废水盘 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：故障 |
|  | 4216 | 0x1078 | *协厚: 系统进水异常 *宝路通: 系统进水异常 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：故障 |
|  | 4217 | 0x1079 | *协厚: 无此项 *宝路通: 无废水盘报警 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：故障 |
|  | 4218 | 0x107A | *协厚: 电机故障 *宝路通: 电机故障 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：故障 |
|  | 4219 | 0x107B | *协厚: 无此项 *宝路通:温度过高故障 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：故障 |
|  | 4220 | 0x107C | *协厚: 进水状态 *宝路通:进水状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：进水中 |
|  | 4221 | 0x107D | *协厚: 无此项 *宝路通:称重故障 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：故障 |
|  | 4222 - 4223 | 0x107E - 0x107F | 备用 |  |  |  |
| 自动清洗状态 | 4224 | 0x1080 | 低水位状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0003 | 0x0001：未到位 |
|  | 4225 | 0x1081 | 高水位状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：未到位 |
|  | 4226 | 0x1082 | 煮水状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：未动作 0x0001：煮水中 0x0002：已到煮水时间 |
|  | 4227 | 0x1083 | 奶路清洗阀 状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0001：开启 |
|  | 4228 - 4239 | 0x1084 - 0x108F | 备用 |  |  |  |
| 出餐口状态 （封闭式） | 4240 | 0x1090 | 出餐口状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0033 | 0x0000：连接异常 0x0001：待机中（1口） 0x0002：忙碌中（1口） 0x0003：报警中（1口） 0x0010：待机中（2口） 0x0020：忙碌中（2口） 0x0030：报警中（2口） |
|  | 4241 | 0x1091 | 1口传感器 | UINT16 | 0x0000 - 0x8888 | 0x000(0001)：有杯感应 0x000(0010)：升降上限位 0x000(0100)：升降下限位 0x000(1000)：开门到位 0x00(0001)0：关门到位 0x00(0010)0：安全光栅 0x00(0100)0：备用 0x00(1000)0：备用 0x0(0001)00：备用 0x0(0010)00：备用 0x0(0100)00：备用 0x0(1000)00：备用 0x(0001)000：备用 0x(0010)000：备用 0x(0100)000：备用 0x(1000)000：备用 |
|  | 4242 | 0x1092 | 2口传感器 | UINT16 | 0x0000 - 0x8888 | 0x000(0001)：有杯感应 0x000(0010)：升降上限位 0x000(0100)：升降下限位 0x000(1000)：开门到位 0x00(0001)0：关门到位 0x00(0010)0：安全光栅 0x00(0100)0：备用 0x00(1000)0：备用 0x0(0001)00：备用 0x0(0010)00：备用 0x0(0100)00：备用 0x0(1000)00：备用 0x(0001)000：备用 0x(0010)000：备用 0x(0100)000：备用 0x(1000)000：备用 |
|  | 4243 - 4255 | 0x1093 - 0x109F | 备用 |  |  |  |
| 果乳状态 | 4256 | 0x10A0 | 果乳在线状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x00FF | 0x0000：IO板3离线 0x0001：在线 |
|  | 4257 | 0x10A1 | 果乳通道1 有无料 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：无料 0x0001：有料 |
|  | 4258 | 0x10A2 | 果乳通道2 有无料 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：无料 0x0001：有料 |
|  | 4259 | 0x10A3 | 果乳通道3 有无料 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：无料 0x0001：有料 |
|  | 4260 | 0x10A4 | 果乳通道4 有无料 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：无料 0x0001：有料 |
|  | 4261 | 0x10A5 | 果乳通道5 有无料 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：无料 0x0001：有料 |
|  | 4262 | 0x10A6 | 果乳通道6 有无料 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：无料 0x0001：有料 |
|  | 4263 | 0x10A7 | 备用 |  |  |  |
|  | 4264 | 0x10A8 | 果乳通道1 状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：停止中 0x0001：清洗中 0x0002：出液中 |
|  | 4265 | 0x10A9 | 果乳通道2 状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：停止中 0x0001：清洗中 0x0002：出液中 |
|  | 4266 | 0x10AA | 果乳通道3 状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：停止中 0x0001：清洗中 0x0002：出液中 |
|  | 4267 | 0x10AB | 果乳通道4 状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：停止中 0x0001：清洗中 0x0002：出液中 |
|  | 4268 | 0x10AC | 果乳通道5 状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：停止中 0x0001：清洗中 0x0002：出液中 |
|  | 4269 | 0x10AD | 果乳通道6 状态 | UINT16 | 0x0000 - 0x0001 | 0x0000：停止中 0x0001：清洗中 0x0002：出液中 |
|  | 4270 - 4271 | 0x10AE - 0x10AF | 备用 |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |
| IO页面显示 |  |  |  |  |  |  |
| 输入部分（X） |  |  |  |  |  |  |
| 嵌入式板 - 输入 | 4336 | 0x10F0 | 输入前16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：X1 ON 0x000(0010)：X2 ON 0x000(0100)：X3 ON 0x000(1000)：X4 ON 0x00(0001)0：X5 ON 0x00(0010)0：X6 ON 0x00(0100)0：X7 ON 0x00(1000)0：X8 ON 0x0(0001)00：X9 ON 0x0(0010)00：X10 ON 0x0(0100)00：X11 ON 0x0(1000)00：X12 ON 0x(0001)000：X13 ON 0x(0010)000：X14 ON 0x(0100)000：X15 ON 0x(1000)000：X16 ON |
|  | 4337 | 0x10F1 | 输入后16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：X17 ON 0x000(0010)：X18 ON 0x000(0100)：X19 ON 0x000(1000)：X20 ON 0x00(0001)0：X21 ON 0x00(0010)0：X22 ON 0x00(0100)0：X23 ON 0x00(1000)0：X24 ON 0x0(0001)00：X25 ON 0x0(0010)00：X26 ON 0x0(0100)00：X27 ON 0x0(1000)00：X28 ON 0x(0001)000：X29 ON 0x(0010)000：X30 ON 0x(0100)000：X31 ON 0x(1000)000：X32 ON |
| 扩展IO板 - 输入1 | 4338 | 0x10F2 | 输入前16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：X1 ON 0x000(0010)：X2 ON 0x000(0100)：X3 ON 0x000(1000)：X4 ON 0x00(0001)0：X5 ON 0x00(0010)0：X6 ON 0x00(0100)0：X7 ON 0x00(1000)0：X8 ON 0x0(0001)00：X9 ON 0x0(0010)00：X10 ON 0x0(0100)00：X11 ON 0x0(1000)00：X12 ON 0x(0001)000：X13 ON 0x(0010)000：X14 ON 0x(0100)000：X15 ON 0x(1000)000：X16 ON |
|  | 4339 | 0x10F3 | 输入后16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：X17 ON 0x000(0010)：X18 ON 0x000(0100)：X19 ON 0x000(1000)：X20 ON 0x00(0001)0：X21 ON 0x00(0010)0：X22 ON 0x00(0100)0：X23 ON 0x00(1000)0：X24 ON 0x0(0001)00：X25 ON 0x0(0010)00：X26 ON 0x0(0100)00：X27 ON 0x0(1000)00：X28 ON 0x(0001)000：X29 ON 0x(0010)000：X30 ON 0x(0100)000：X31 ON 0x(1000)000：X32 ON |
| 扩展IO板 - 输入2 | 4340 | 0x10F4 | 输入前16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：X1 ON 0x000(0010)：X2 ON 0x000(0100)：X3 ON 0x000(1000)：X4 ON 0x00(0001)0：X5 ON 0x00(0010)0：X6 ON 0x00(0100)0：X7 ON 0x00(1000)0：X8 ON 0x0(0001)00：X9 ON 0x0(0010)00：X10 ON 0x0(0100)00：X11 ON 0x0(1000)00：X12 ON 0x(0001)000：X13 ON 0x(0010)000：X14 ON 0x(0100)000：X15 ON 0x(1000)000：X16 ON |
|  | 4341 | 0x10F5 | 输入后16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：X17 ON 0x000(0010)：X18 ON 0x000(0100)：X19 ON 0x000(1000)：X20 ON 0x00(0001)0：X21 ON 0x00(0010)0：X22 ON 0x00(0100)0：X23 ON 0x00(1000)0：X24 ON 0x0(0001)00：X25 ON 0x0(0010)00：X26 ON 0x0(0100)00：X27 ON 0x0(1000)00：X28 ON 0x(0001)000：X29 ON 0x(0010)000：X30 ON 0x(0100)000：X31 ON 0x(1000)000：X32 ON |
| 扩展IO板 - 输入3 | 4342 | 0x10F6 | 输入前16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：X1 ON 0x000(0010)：X2 ON 0x000(0100)：X3 ON 0x000(1000)：X4 ON 0x00(0001)0：X5 ON 0x00(0010)0：X6 ON 0x00(0100)0：X7 ON 0x00(1000)0：X8 ON 0x0(0001)00：X9 ON 0x0(0010)00：X10 ON 0x0(0100)00：X11 ON 0x0(1000)00：X12 ON 0x(0001)000：X13 ON 0x(0010)000：X14 ON 0x(0100)000：X15 ON 0x(1000)000：X16 ON |
|  | 4343 | 0x10F7 | 输入后16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：X17 ON 0x000(0010)：X18 ON 0x000(0100)：X19 ON 0x000(1000)：X20 ON 0x00(0001)0：X21 ON 0x00(0010)0：X22 ON 0x00(0100)0：X23 ON 0x00(1000)0：X24 ON 0x0(0001)00：X25 ON 0x0(0010)00：X26 ON 0x0(0100)00：X27 ON 0x0(1000)00：X28 ON 0x(0001)000：X29 ON 0x(0010)000：X30 ON 0x(0100)000：X31 ON 0x(1000)000：X32 ON |
| 输出部分（Y） |  |  |  |  |  |  |
| 嵌入式板 - 输出 | 4344 | 0x10F8 | 输出前16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：Y1 ON 0x000(0010)：Y2 ON 0x000(0100)：Y3 ON 0x000(1000)：Y4 ON 0x00(0001)0：Y5 ON 0x00(0010)0：Y6 ON 0x00(0100)0：Y7 ON 0x00(1000)0：Y8 ON 0x0(0001)00：Y9 ON 0x0(0010)00：Y10 ON 0x0(0100)00：Y11 ON 0x0(1000)00：Y12 ON 0x(0001)000：Y13 ON 0x(0010)000：Y14 ON 0x(0100)000：Y15 ON 0x(1000)000：Y16 ON |
|  | 4345 | 0x10F9 | 输出后16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：Y17 ON 0x000(0010)：Y18 ON 0x000(0100)：Y19 ON 0x000(1000)：Y20 ON 0x00(0001)0：Y21 ON 0x00(0010)0：Y22 ON 0x00(0100)0：Y23 ON 0x00(1000)0：Y24 ON 0x0(0001)00：Y25 ON 0x0(0010)00：Y26 ON 0x0(0100)00：Y27 ON 0x0(1000)00：Y28 ON 0x(0001)000：Y29 ON 0x(0010)000：Y30 ON 0x(0100)000：Y31 ON 0x(1000)000：Y32 ON |
| 扩展IO板 - 输出1 | 4346 | 0x10FA | 输出前16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：Y1 ON 0x000(0010)：Y2 ON 0x000(0100)：Y3 ON 0x000(1000)：Y4 ON 0x00(0001)0：Y5 ON 0x00(0010)0：Y6 ON 0x00(0100)0：Y7 ON 0x00(1000)0：Y8 ON 0x0(0001)00：Y9 ON 0x0(0010)00：Y10 ON 0x0(0100)00：Y11 ON 0x0(1000)00：Y12 ON 0x(0001)000：Y13 ON 0x(0010)000：Y14 ON 0x(0100)000：Y15 ON 0x(1000)000：Y16 ON |
|  | 4347 | 0x10FB | 输出后16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：Y17 ON 0x000(0010)：Y18 ON 0x000(0100)：Y19 ON 0x000(1000)：Y20 ON 0x00(0001)0：Y21 ON 0x00(0010)0：Y22 ON 0x00(0100)0：Y23 ON 0x00(1000)0：Y24 ON 0x0(0001)00：Y25 ON 0x0(0010)00：Y26 ON 0x0(0100)00：Y27 ON 0x0(1000)00：Y28 ON 0x(0001)000：Y29 ON 0x(0010)000：Y30 ON 0x(0100)000：Y31 ON 0x(1000)000：Y32 ON |
| 扩展IO板 - 输出2 | 4348 | 0x10FC | 输出前16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：Y1 ON 0x000(0010)：Y2 ON 0x000(0100)：Y3 ON 0x000(1000)：Y4 ON 0x00(0001)0：Y5 ON 0x00(0010)0：Y6 ON 0x00(0100)0：Y7 ON 0x00(1000)0：Y8 ON 0x0(0001)00：Y9 ON 0x0(0010)00：Y10 ON 0x0(0100)00：Y11 ON 0x0(1000)00：Y12 ON 0x(0001)000：Y13 ON 0x(0010)000：Y14 ON 0x(0100)000：Y15 ON 0x(1000)000：Y16 ON |
|  | 4349 | 0x10FD | 输出后16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：Y17 ON 0x000(0010)：Y18 ON 0x000(0100)：Y19 ON 0x000(1000)：Y20 ON 0x00(0001)0：Y21 ON 0x00(0010)0：Y22 ON 0x00(0100)0：Y23 ON 0x00(1000)0：Y24 ON 0x0(0001)00：Y25 ON 0x0(0010)00：Y26 ON 0x0(0100)00：Y27 ON 0x0(1000)00：Y28 ON 0x(0001)000：Y29 ON 0x(0010)000：Y30 ON 0x(0100)000：Y31 ON 0x(1000)000：Y32 ON |
| 扩展IO板 - 输出3 | 4350 | 0x10FE | 输出前16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：Y1 ON 0x000(0010)：Y2 ON 0x000(0100)：Y3 ON 0x000(1000)：Y4 ON 0x00(0001)0：Y5 ON 0x00(0010)0：Y6 ON 0x00(0100)0：Y7 ON 0x00(1000)0：Y8 ON 0x0(0001)00：Y9 ON 0x0(0010)00：Y10 ON 0x0(0100)00：Y11 ON 0x0(1000)00：Y12 ON 0x(0001)000：Y13 ON 0x(0010)000：Y14 ON 0x(0100)000：Y15 ON 0x(1000)000：Y16 ON |
|  | 4351 | 0x10FF | 输出后16位 | UINT16 | 0x0000 - 0xFFFF | 0x000(0001)：Y17 ON 0x000(0010)：Y18 ON 0x000(0100)：Y19 ON 0x000(1000)：Y20 ON 0x00(0001)0：Y21 ON 0x00(0010)0：Y22 ON 0x00(0100)0：Y23 ON 0x00(1000)0：Y24 ON 0x0(0001)00：Y25 ON 0x0(0010)00：Y26 ON 0x0(0100)00：Y27 ON 0x0(1000)00：Y28 ON 0x(0001)000：Y29 ON 0x(0010)000：Y30 ON 0x(0100)000：Y31 ON 0x(1000)000：Y32 ON |

5. 通信流程示例

5.1 下单流程

- 上位机写入订单信息（地址0x0000 - 0x0006）：

  - 地址0x0000：0x0001（订单编号）

  - 地址0x0001：0x0001（美式咖啡）

  - 地址0x0002：0x0000（加盖）

  - 地址0x0003：0x0000（无糖）

  - 地址0x0004：0x0000（冰糖）

  - 地址0x0005：0x0000（热）

  - 地址0x0006：0x0000（不打印）

- 上位机设置地址0x0007为0x0001（有订单）。

- 上位机设置地址0x0008为0x0001（订单信息正确）。

- 下位机开始制作

5.2 订单完成确认

- 上位机检测到制作完成信号（地址0x1008 = 0x0001）。

- 上位机将地址0x0001~0x0007设为0x0000（无订单）。

5.3 取餐流程（封闭式）

- 上位机收到扫码，此时上一流程做完后，将取储存位和出餐口位发送给下位机（地址0x0009和地址0x000A），需确保（地址0x0007）订单有无信号为 0，否则机器人不动作。

6. 注意事项

- 一次只处理一个订单：下位机在处理一个订单期间会忽略新的订单请求。

- 订单确认：只有有订单（地址0x0007 = 0x0001）且订单核对正确（地址0x0008 = 0x0001）才会开始制作。

- 完成确认：上位机必须将地址0x0007设为0x0000后，下位机才会准备接收下一个订单。

- 状态更新：设备状态会实时更新，上位机可定时读取。

- 错误处理：如遇错误，下位机会设置相应设备的状态为报警（0x0003）。

- 打印机：打印机比较特殊，由上位机直接控制，读取到下位机（地址0x002A）

附录1a：

咖乐美X/M系列咖啡机运行ID（Sync ID）对照表：

| Error ID | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x0001 | 正在开机 | 包含自检，复位，加热，不含开机冲洗 |
| 0x0002 | 正在关机冲洗 |  |
| 0x0003 | 正在开机冲洗 |  |
| 0x0004 | 冲泡器冲洗 |  |
| 0x0005 | 冲泡器清洗 |  |
| 0x0006 | 奶沫器清洗 |  |
| 0x0007 | 内部奶管冲洗 |  |
| 0x000A | 蒸汽水路除垢 |  |
| 0x000B | 咖啡水路除垢 |  |
| 0x000C | 冲泡器预热洗 |  |
| 0x000D | 保留 |  |
| 0x000E | 粉料搅拌器冲洗 |  |
| 0x000F | 奶沫器冲洗 |  |
| 0x0010 | 清空蒸汽水路 |  |
| 0x0011 | 清空咖啡水路 |  |
| 0x0012 | 组件测试 |  |
| 0x0013 | 保留 |  |
| 0x0014 | 智能冲洗 | 可能包含所有冲洗或部分 |
| 0x0015 | 校准任务 |  |
| 0x0016 | 糖浆泵清洗 |  |
| 0x0017 | 冰箱蠕动泵清洗 |  |
| 0x0018 | 外部奶管冲洗 |  |
| 0x001A | 奶沫器系统清洗 |  |
| 0x1000 - 0x1FFF | 正在饮品制作 |  |
| 0x2000 - 0x2FFF | 正在故障复位解除 |  |
| 0x00FF | 空闲 | 只有的空闲状态下，才可以控制咖啡机进行饮品制作和冲洗 |

附录1b：

咖乐美O系列咖啡机运行ID（Sync ID）对照表：

| Error ID | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x0001 | 正在开机 | 包含自检，复位，加热，不含开机冲洗 |
| 0x0002 | 关机冲洗 |  |
| 0x0003 | 开机冲洗 |  |
| 0x0004 | 冲泡器冲洗 |  |
| 0x0005 | 冲泡器清洗 |  |
| 0x0006 | 奶系统清洗 |  |
| 0x0007 | 内部奶管冲洗 |  |
| 0x000A | 除垢-蒸汽 |  |
| 0x000B | 除垢-咖啡 |  |
| 0x000C | 冲泡器预热冲洗 |  |
| 0x000E | 搅拌器冲洗 |  |
| 0x000F | 奶沫器冲洗 |  |
| 0x0010 | 清空蒸汽水路 |  |
| 0x0011 | 清空咖啡水路 |  |
| 0x0012 | 组件测试 |  |
| 0x0014 | 自动冲洗 |  |
| 0x0015 | 校准 |  |
| 0x00FF | 设备空闲 |  |
| 0x1000 ~ 0x1FFF | 饮品制作中 |  |
| 0x2000 ~ 0x2FFF | 故障解除中 |  |
| 0xF000 | IOT锁机 |  |

附录2a：

咖乐美X/M系列咖啡机故障ID对照表：

| Error ID | 级别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ERROR | 主板故障 |
| 2 | ERROR | 咖啡(锅炉/电热盘)温度过高 |
| 3 | ERROR | 蒸汽(锅炉/电热盘)温度过高 |
| 4 | ERROR | 咖啡(锅炉/电热盘)温度过低 |
| 5 | ERROR | 蒸汽(锅炉/电热盘)温度过低 |
| 6 | ERROR | 咖啡(锅炉/电热盘)加热过快 |
| 7 | ERROR | 蒸汽(锅炉/电热盘)加热过快 |
| 8 | ERROR | 咖啡(锅炉/电热盘)加热过慢 |
| 9 | ERROR | 蒸汽(锅炉/电热盘)加热过慢 |
| 10 | ERROR | X/M系列：咖啡电热盘NTC阻值无穷大 |
| 11 | ERROR | X/M系列：蒸汽电热盘NTC阻值无穷大 |
| 12 | ERROR | X/M系列：咖啡电热盘不继续加热 |
| 13 | ERROR | X/M系列：蒸汽电热盘不继续加热 |
| 14 | 传感器告警 | X/M系列：水箱丢失 |
| 15 | 传感器告警 | X/M系列：水箱低水位 |
| 16 | 传感器告警 | X/M系列：蓄水盘丢失 |
| 17 | 传感器告警 | X/M系列：蓄水盘满 |
| 18 | 传感器告警 | X/M系列：咖啡渣满 |
| 19 | 传感器告警 | X/M系列：右豆仓丢失 |
| 20 | 传感器告警 | 豆仓无豆 |
| 21 | 传感器告警 | 牛奶组件不在位 |
| 22 | 传感器告警 | 使用牛奶温度高 |
| 23 | 传感器告警 | 使用牛奶温度低 |
| 24 | 传感器告警 | 奶管NTC损坏 |
| 25 | ERROR | 请连接牛奶NTC |
| 26 | ERROR | 牛奶组件信号异常 |
| 27 | 传感器告警 | 咖啡系统水路警告 |
| 28 | 传感器告警 | 蒸汽系统水路警告 |
| 29 | 传感器告警 | 冲泡器行程警告 |
| 30 | 传感器告警 | 冲泡器行程警告 |
| 31 | 传感器告警 | 冲泡器内粉量警告 |
| 32 | 传感器告警 | 冲泡器内粉量警告 |
| 33 | 传感器告警 | 磨豆组异常 |
| 43 | ERROR | 异常开机 |
| 200 | 需要确认告警 | 咖啡系统水路警告 |
| 201 | 需要确认告警 | 蒸汽系统水路警告 |
| 202 | 需要确认告警 | 冲泡器行程警告 |
| 203 | 需要确认告警 | 冲泡器内粉量警告 |
| 204 | 需要确认告警 | 咖啡分向阀警告 |
| 205 | 需要确认告警 | 蒸汽分向阀警告 |
| 206 | 需要确认告警 | 冲泡器内粉量警告 |
| 307 | ERROR | 推粉电机异常 |
| 400 | ERROR | 咖啡水路异常 |
| 401 | ERROR | 蒸汽水路异常 |
| 402 | ERROR | 冲泡器行程警告 |
| 403 | ERROR | 咖啡分向阀异常 |
| 404 | ERROR | 蒸汽分向阀异常 |
| 600 | 传感器告警 | 咖啡系统温度低 |
| 601 | 传感器告警 | 蒸汽系统温度低 |

附录2b：

咖乐美O系列咖啡机故障ID对照表：

| Error ID | 级别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ERROR | 主板故障 |
| 2 | ERROR | 锅炉温度过高 |
| 3 | ERROR | 蒸汽锅炉温度过高 |
| 4 | ERROR | 锅炉温度过低 |
| 5 | ERROR | 蒸汽锅炉温度过低 |
| 6 | ERROR | 锅炉加热过快 |
| 7 | ERROR | 蒸汽锅炉加热过快 |
| 8 | ERROR | 锅炉加热过慢 |
| 9 | ERROR | 蒸汽锅炉加热过慢 |
| 10 | ERROR | 锅炉不继续加热 |
| 11 | ERROR | 蒸汽锅炉不继续加热 |
| 12 | ERROR | 水源温度检测组件异常 |
| 13 | SENSOR | 水箱丢失 |
| 14 | SENSOR | 蓄水盘丢失 |
| 15 | SENSOR | 渣盒丢失 |
| 16 | SENSOR | 左豆仓丢失 |
| 17 | SENSOR | 右豆仓丢失 |
| 18 | SENSOR | 前粉仓丢失 |
| 19 | SENSOR | 后粉仓丢失 |
| 20 | SENSOR | 水箱低水位 |
| 21 | SENSOR | 清空蓄水盘 |
| 22 | ADMIN | 左磨豆组异常 |
| 23 | ADMIN | 右磨豆组异常 |
| 24 | SENSOR | 左豆仓无豆 |
| 25 | SENSOR | 右豆仓无豆 |
| 26 | SENSOR | 前粉仓无粉 |
| 27 | SENSOR | 后粉仓无粉 |
| 28 | SENSOR | 使用牛奶温度高 |
| 29 | SENSOR | 使用牛奶温度低 |
| 30 | SENSOR | 请安装冲泡器 |
| 31 | REDIRECT | 咖啡水路系统缺水 |
| 32 | REDIRECT | 蒸汽水路系统缺水 |
| 33 | REDIRECT | 冲泡器异常(步数大于阈值) |
| 34 | REDIRECT | 冲泡器异常(步数小于阈值) |
| 35 | REDIRECT | 冲泡器内咖啡粉过少 |
| 36 | REDIRECT | 冲泡器内咖啡粉过多 |
| 37 | MANUAL | 搅拌器警告 |
| 38 | MANUAL | 前粉仓推粉警告 |
| 39 | MANUAL | 后粉仓推粉警告 |
| 40 | IGNORE | 水源温度高 |
| 41 | IGNORE | 水源温度低 |
| 42 | IGNORE | 渣盒风扇异常 |
| 43 | IGNORE | 粉料风扇异常 |
| 44 | ERROR | 异常开机 |
| 45 | MANUAL | 软件警告 |
| 46 | REDIRECT | 咖啡水路流速过低 |
| 47 | REDIRECT | 蒸汽水路流速过低 |
| 48 | MANUAL | 冲泡器未复位 |
| 49 | SENSOR | 请移除水箱 |
| 50 | MANUAL | 咖啡渣是否已清空？ |
| 51 | SENSOR | 请连接牛奶NTC |
| 52 | SENSOR | 药片盒不在位 |
| 53 | REDIRECT | 咖啡水路流速过高 |
| 54 | REDIRECT | 蒸汽水路流速过高 |
| 55 | SENSOR | 清空渣盒 |
| 56 | SENSOR | 水桶组件通讯异常 |
| 57 | MANUAL | 水桶组件水路警告 |
| 58 | ERROR | 锅炉不继续加热 |
| 59 | SENSOR | 水箱低水位 |
| 60 | SENSOR | 冰箱不在位 |
| 61 | SENSOR | 冰箱左侧奶盒缺奶 |
| 62 | SENSOR | 冰箱右侧奶盒缺奶 |
| 63 | MANUAL | 冰箱#1泵警告 |
| 64 | MANUAL | 冰箱#2泵警告 |
| 65 | SENSOR | 糖浆机不在位 |
| 66 | MANUAL | 糖浆机#1泵警告 |
| 67 | MANUAL | 糖浆机#2泵警告 |
| 68 | MANUAL | 糖浆机#3泵警告 |
| 69 | MANUAL | 糖浆机#4泵警告 |
| 70 | ERROR | 蒸汽锅炉水位异常 |
| 71 | ERROR | 出奶口NTC异常 |
| 72 | ERROR | TDS NTC异常 |
| 73 | MANUAL | 奶泵部件警告 |
| 74 | IGNORE_USE | 药盒缺药，请投放专用规格药球 |
| 75 | MANUAL | 落药部件警告 |
| 76 | ADMIN | 左磨豆粗细调节部件警告 |
| 77 | ADMIN | 右磨豆粗细调节部件警告 |
| 78 | REDIRECT | 奶盒缺奶警告 |
| 79 | REDIRECT |  |
| 80 | SENSOR | 请检查水箱是否缺水？加水后点击确认 |
| 81 | SENSOR | 搅拌器不在位 |
| 94 | SENSOR | 左侧搅拌器警告 |
| 95 | ERROR | 蒸汽杆NTC异常 |
| 200 | MANUAL | 咖啡系统水路警告 |
| 201 | MANUAL | 蒸汽系统水路警告 |
| 202 | MANUAL | 冲泡器行程警告 |
| 203 | MANUAL | 冲泡器内粉量警告 |
| 204 | MANUAL | 自进水水路警告 |
| 205 | MANUAL | 奶盒缺奶警告 |
| 301 | SENSOR | 豆仓丢失 |
| 302 | SENSOR | 豆仓无豆 |
| 303 | SENSOR | 粉仓丢失 |
| 304 | SENSOR | 粉仓无粉 |
| 305 | ADMIN | 磨豆组异常 |
| 306 | MANUAL | 粉仓推粉警告 |
| 307 | ERROR | 推粉电机异常 |
| 308 | SENSOR | 冰箱奶盒缺奶 |
| 309 | SENSOR | 前粉仓不在位 |
| 310 | SENSOR | 后粉仓不在位 |
| 311 | SENSOR | 前粉仓无粉 |
| 312 | SENSOR | 后粉仓无粉 |
| 313 | MANUAL | 前粉仓推粉警告 |
| 314 | MANUAL | 后粉仓推粉警告 |
| 315 | MANUAL | 前推粉电机异常 |
| 316 | MANUAL | 后推粉电机异常 |
| 317 | MANUAL | 右侧搅拌器警告 |
| 318 | MANUAL | 右侧搅拌器异常 |
| 319 | ADMIN | 磨豆粗细调节部件警告 |
| 400 | ERROR | 咖啡水路异常 |
| 401 | ERROR | 蒸汽水路异常 |
| 402 | ERROR | 冲泡器异常 |
| 403 | ERROR | 奶泵部件异常 |
| 404 | ERROR | 落药部件异常 |
| 405 | ERROR | 搅拌器异常 |
| 406 | ERROR | 前推粉电机异常 |
| 407 | ERROR | 后推粉电机异常 |
| 408 | ERROR | 左磨豆粗细调节部件异常 |
| 409 | ERROR | 右磨豆粗细调节部件异常 |
| 410 | ERROR | 自进水水路异常 |
| 411 | ERROR | 奶盒补奶部件异常 |
| 600 | SENSOR | 咖啡系统温度低 正在加热 |
| 601 | SENSOR | 蒸汽系统温度低 正在加热 |

附录3a:

咖乐美X/M系列咖啡机告警ID对照表

| Alarm ID | 分类 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制板 | 与控制板通讯异常 |
| 2 | 控制板 | 与控制板通讯异常2 |
| 3 | 云服务 | 网络无连接 |
| 4 | 云服务 | 云服务无连接 |
| 5 | 云服务 | 正在维护 |
| 6 | 维护保养 | 需要冲泡器清洗片清洗 |
| 7 | 维护保养 | 需要奶沫器清洗剂清洗 |
| 8 | 维护保养 | 需要咖啡水路除垢 |
| 9 | 维护保养 | 需要蒸汽水路除垢 |
| 10 | 维护保养 | 强制冲泡器清洗片清洗 |
| 11 | 维护保养 | 强制奶沫器清洗剂清洗 |
| 12 | 维护保养 | 强制咖啡水路除垢 |
| 13 | 维护保养 | 强制蒸汽水路除垢 |
| 14 | 外部设备 | 冰箱未安装 |
| 15 | 维护保养 | 需要糖浆机清洗 |
| 16 | 维护保养 | 强制糖浆机清洗 |
| 17 | 维护保养 | 需要冰箱蠕动泵清洗 |
| 18 | 维护保养 | 强制冰箱蠕动泵清洗 |
| 19 | 维护保养 | 请更换滤水器 |

附录3b:

咖乐美O系列咖啡机告警ID对照表

| Alarm ID | 分类 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CTR | 通讯异常 |
| 2 | CTR | 通讯异常（Ⅱ） |
| 3 | CLOUD | 网络无连接 |
| 4 | CLOUD | 云服务无连接 |
| 5 | CLOUD | 正在维护 |
| 6 | MAINTAIN | 冲泡器清洗 |
| 7 | MAINTAIN | 奶系统清洗 |
| 8 | MAINTAIN | 热水锅炉除垢 |
| 9 | MAINTAIN | 锅炉除垢 |
| 10 | MAINTAIN_FORCE | 强制冲泡器清洗 |
| 11 | MAINTAIN_FORCE | 强制奶系统清洗 |
| 12 | MAINTAIN_FORCE | 强制热水锅炉除垢 |
| 13 | MAINTAIN_FORCE | 强制锅炉除垢 |
| 14 | TIPS | 冰箱未安装 |
| 16 | MAINTAIN_FORCE | 强制糖浆机清洗 |
| 18 | MAINTAIN_FORCE | 强制冰箱蠕动泵清洗 |
| 19 | TIPS | 请更换滤水器 |
| 20 | CLOUD | 奶盒缺奶 |
| 21 | TIPS | 风味不足（#1） |
| 22 | TIPS | 风味不足（#2） |
| 23 | TIPS | 风味不足（#3） |
| 24 | TIPS | 风味不足（#4） |
| 25 | TIPS | 风味不足（左） |
| 26 | TIPS | 风味不足（右） |
| 27 | TIPS | 打印机连接失败 |
| 28 | TIPS | 机器人CH34X串口工具未插入 |
| 29 | TIPS | 落杯机不在位 |
| 30 | TIPS | 请取下粉料搅拌器，手动清洗搅拌器内部 |
| 31 | MAINTAIN_FORCE | 强制搅拌器手动清洗 |
| 32 | MAINTAIN | 咖啡机一键清洗 |
| 33 | MAINTAIN_FORCE | 强制咖啡机一键清洗 |

modbusTCP报文格式说明