落冰机通信协议

修订记录

| 版本号 | 修订日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-03-16 | 初订 |  |
| v1.1 | 2026-08-22 | 数据增加出品名称 |  |

1. 通信接口：

落冰机采用标准 RS232 异步通讯协议与奶茶机进行数据交互。

波特率：9600

数据位：8

停止位: 1

校验位：无

2. 数据格式：

- 通信机制：奶茶机端控制落冰机端：由奶茶机端发起，落冰机端应答

- 当奶茶机端接收不到应答数据时采用3次重发机制

- 奶茶机端发送数据帧：

| - 帧头 | - 功能码 | - 数据 | - 校验码 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2Bytes | - 1Bytes | - nBytes | - 2Bytes | - 2Bytes |
| - 0x02AA | - XX | - XX… | - CRC_H CRC_L | - 0x03cc |

- 落冰机端应答数据帧：

| - 帧头 | - 功能码 | - 数据 | - 校验码 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2Bytes | - 1Bytes | - nBytes | - 2Bytes | - 2Bytes |
| - 0x02AA | - XX | - XX… | - CRC_H CRC_L | - 0x03cc |

- 帧格式说明

- 帧头：0x02AA

- 功能码：0x01见下文具体功能列表

- 数据：十六进制，内容为出品名称和出冰的克数（出品名称使用UTF-8编码， 出冰克数固定为2Bytes）

- 校验码：功能码+数据

- 帧尾：0x03cc

- 功能列表

- 奶茶机端扫码后下发数据帧（0x01）

| - 帧头 | - 功能码 | - 数据 | - 校验码 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2Bytes | - 1Bytes | - nBytes | - 2Bytes | - 2Bytes |
| - 0x02AA | - 0x01 | - XX… | - CRC_H CRC_L | - 0x03cc |

- 落冰机应答：

| - 帧头 | - 功能码 | - 数据 | - 校验码 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2Bytes | - 1Bytes | - nBytes | - 2Bytes | - 2Bytes |
| - 0x02AA | - 0x01 | - XX… | - CRC_H CRC_L | - 0x03cc |

- 4. 附：CRC 校验算法及函数

- unsigned short count_CRC(unsigned char *addr, unsigned short num)

- {

- unsigned short _CRC = 0xFFFF ;

- unsigned char _CRC_H, _CRC_L;

- int i;

- if (num < 4)

- {

- return 0;

- }

- while (num--)

- {

- _CRC ^= *addr++;

- for (i = 0; i < 8; i++)

- {

- if (_CRC & 1)

- {

- _CRC >>= 1;

- _CRC ^= 0xA001;

- }

- else

- {

- _CRC >>= 1;

- }

- }

- }

- _CRC_H = (unsigned char)_CRC;

- _CRC_L = (unsigned char)(_CRC >> 8);

- _CRC = ((unsigned short)_CRC_H) << 8 | (unsigned short)_CRC_L;

- return _CRC;

- }