咖乐美物联网通信协议

商用咖啡机

M50-v2.0.3

---------------------苏州工业园区咖乐美电器有限公司----------------------

4 咖乐美消息通信说明

本部分给出目前咖乐美物联网平台所涉及的所有通信消息的定义，每种类型的消息，都从如下四个方面来阐述：

- 消息主题

- 消息发布者

- 消息订阅者

- 消息json格式

- 通信机制

消息内容使用json格式表示，本协议文档给出每一个主题的完整的消息定义，但消息发布的时候，发布者可仅发送相关的消息内容即可，无关的消息字段不必在消息中体现，这提供了很大灵活性。

4.1设备状态消息

设备状态定义：设备某一时刻的实时状态，不可认为进行修改。

设备上报实时状态数据类型如下：

监控设备实时状态（各传感器状态）、任务状态、位置、外设状态、网络连接情况等等。

4.1.1设备状态

4.1.1.1设备任务状态定义表（见附录E）

页面名称对应ID

| 序号 | 页面名称 | PageId |
| --- | --- | --- |
| 1 | Menu-保养 | 500 |
| 2 | Menu-饮品 | 501 |
| 3 | Menu-系统 | 502 |
| 4 | Menu-面板 | 503 |
| 5 | Menu-用户 | 504 |
| 6 | Menu-物联网 | 505 |
| 7 | Menu-语言 | 506 |
| 8 | Menu-统计 | 507 |
| 9 | Menu-帮助 | 508 |
| 10 | Menu-工程设定 | 509 |
| 11 | 开机向导-语言设置 | 800 |
| 12 | 开机向导-日期时间设置 | 801 |
| 13 | 开机向导-设置管理员密码 | 802 |
| 14 | 开机向导-场景服务 | 803 |
| 15 | 开机向导-面板 | 804 |
| 16 | 开机向导-完成 | 805 |
| 17 | 工程设定-自行诊断 | 201 |
| 19 | 帮助-U盘软件升级 | 700 |
| 20 | 保养清洗-冲泡器清洗剂清洗 | 405 |
| 21 | 保养清洗-奶沫器清洗剂清洗 | 406 |
| 24 | 清空水路 | 416 |
| 25 | 服务主页面 | 300 |
| 27 | 冲洗-冲泡器冲洗 | 604 |
| 28 | 冲洗-冲泡器预热冲洗 | 612 |
| 29 | 冲洗-冲泡器全面冲洗 | 613 |
| 30 | 冲洗-奶沫器冲洗 | 615 |
| 32 | 开机冲洗 | 603 |
| 33 | 自动冲洗 | 620 |
| 34 | 关机冲洗 | 602 |
| 35 | 故障 | 100 |
| 39 | 除垢 | 424 |
| 40 | 奶沫器系统冲洗 | 626 |

4.1.1.2设备状态信息表

| 分类名称 | 一级参数名称(长度小于20) | 二级参数名称 | 参数取值 | 值类型 |  | 参数含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| component (咖啡机各器件状态) | waterPanel | index | 0-255 | int | 蓄水盘编号 |  |
|  |  | status | 0安装， 1缺失 | int | 蓄水盘安装状态 1 蓄水盘丢失 |  |
|  |  | waterLevelStatus | 0未满， 1水满 | int | 蓄水盘水位状态 1 清空蓄水盘 |  |
|  | waterTank | index | 0-255 | int | 水箱编号 |  |
|  |  | status | 0安装， 1缺失 | int | 水箱安装状态 1 水箱丢失 |  |
|  |  | waterLevelStatus | 0正常， 1低水位， 3缺水 | int | 水箱水位 1 水箱低水位 3水箱缺水 |  |
|  | beanBox | index | 0-255 -1 | int | 豆盒编号 设备内同样组件不可重复 -1 单豆仓（左） |  |
|  |  | status | 0安装， 1缺失 | int | 豆盒安装状态 1豆仓丢失 |  |
|  |  | remainStatus | 0正常， 1用尽 | int | 豆用量状态 1 豆仓无豆 |  |
|  | grinder | index | 0-255 -1 | int | 磨豆组件编号 |  |
|  |  | status | 0正常， 1异常 | int | 磨豆异常 1 磨豆组异常 |  |
|  | residueBox | index | 0-255 | int | 渣盒编号 |  |
|  |  | cakeStatus | 0正常， 1未复位 2已满 | int | 渣是否已满状态 1 咖啡渣是否已清空 2 清空渣盒 |  |
|  | systemWay | index | 0-255(0,1) | int | 水路编号(如： 0 咖啡系统水路 1 蒸汽系统水路) |  |
|  |  | waterStatus | 0正常 1异常 2连续三次出现异常 | int | 水路是否异常 1 咖啡/蒸汽系统水路警告 2 咖啡/蒸汽水路异常 |  |
|  | bubble | index | 0-255 | int | 冲泡器编号 |  |
|  |  | readyStatus | 0复位， 1未复位 | int | 复位状态 1 冲泡器未复位 |  |
|  |  | status | 0正常， 1冲泡器异常， 2冲泡器异常(磨豆) 3连续三次出现异常 | int | 步数状态 1 冲泡器行程警告 2 冲泡器内最小粉量警告 3 冲泡器异常 |  |
|  | diverter | index | 0-255(0,1) | int | 分向阀编号 2-分向阀 |  |
|  |  | status | 0 正常 1 异常 2 连续三次异常 | int | 分向阀状态 1分向阀警告 2分向阀异常 |  |
|  | hotTray | index | 0-255 | int | 电热盘编号 0电热盘1咖啡2蒸汽 |  |
|  |  | status | 0正常 1温度值大于阈值 2温度值小于阈值 | int | 电热盘温度状态 1电热盘温度过高 2电热盘温度过低 |  |
|  |  | raiseStatus | 0 正常 1升温过快 2升温过慢 | int | 电热盘升温状态 加热期间单位时间内温度变化大于阈值 加热期间单位时间内温度变化小于阈值 |  |
|  | sim | index | 0-255 | int | 编号 |  |
|  |  | imsi |  | String | 460046174201794 |  |
|  |  | signal | 0-4 | int | 信号强度 |  |
|  |  | iccid | 字符串值 | String | 898604411918C2823994 |  |
|  |  | operator |  | String | 运营商 |  |
|  |  | imei |  | String | 864626043017727 |  |
|  |  | type |  | String | 网络类型 13 |  |
|  |  | operatorNo |  | String | 运营商编号 46001 |  |
|  |  | traffic | 字符串值 | String | 当月累计使用流量 单位使用MB 保留1位小数 比如10.5MB |  |
|  | wifi | index | 0-255 | int | 编号 |  |
|  |  | signal | 0-4 | int | 信号强度 |  |
|  |  | ssid | 字符串值 | String |  |  |
|  |  | mac | 字符串值 | String |  |  |
|  | pcba | index | 0-255 | int | 编号 0主板pcba 4 咖啡电热盘pcba 5蒸汽电热盘pcba |  |
|  |  | status | 0正常 1 异常 | int | Pcba是否异常 1 主板故障/锅炉不继续加热/加热盘不继续加热/水源温度检测组件异常 |  |
|  | ctr | index | 0-255 | int | 编号 |  |
|  |  | status | 0正常 1 异常 2 CTR出错导制重新启动 | int | Ct软件异常 1 软件警告 2 异常开机 |  |
| metainfo | data | type | - component - task - server - version - counter - external … | int | 该字段仅用于设备状态数据局部上报说明 无实际业务含义 |  |
|  |  | part | 0-全量上报 1-局部上报 | int |  |  |
|  |  | sign | 签名值-用于验证基础器件状态的一致性根据type类型值及part值决定是否签名及签名结果 | String |  |  |
| task 任务类状态 | task 任务类状态 | index | 0-255 | int | 编号 |  |
|  |  | syncId |  | int | 咖啡机任务状态 |  |
|  |  | pageId |  | int | 当前所在页面 |  |
| server 服务状态 | server 服务状态 | index | 0-255 | int | 编号 |  |
|  |  | needBubbleCleaning | 0 不需要 1提醒 2 强制 | int | 冲泡器清洗片清洗状态 |  |
|  |  | needDescaling | 0 不需要 1提醒 2 强制 | int | 除垢状态（适用于E2030） |  |
|  | hmi 设备端的hmi | index | 0-255 | int | 编号 |  |
|  |  | ctrConnectionStatus | 0 正常 1 通信异常 | int | 通信异常 |  |
|  |  | grinderAdjustmentStatus | 0 正常 1 磨豆校准提醒 | int | 磨豆校准提醒 |  |
| version 版本信息 | version 版本信息 | index | 0-255 | int | 编号 |  |
|  |  | versionName | HMI Name | String | HMI 编号名称 |  |
|  |  | versionCode | HMI Code | int | HMI编号Code |  |
|  |  | ctrVersion | CTR Name | String |  |  |
|  |  | ctrCode | CTR Code | String |  |  |
|  |  | deviceRegion | 设备标定区域 | String | 例如:CN、EU |  |
|  |  | iotFunctionVersion | IoT功能主版本号 | String(16) | Apk代码中带的版本号 |  |
|  |  | iotConfigFunctionVersion | IoT功能配置版本号 | String(16) | 标定中带的版本号 |  |
|  |  | isOutFactory | 是否出厂 | int | 0 - 否 1 - 是 |  |
|  |  | osVersion | 系统版本号 | String | 系统版本号 |  |
|  |  | calibrationVersion | 标定版本号 | Stirng | 设备端标定版本号 |  |
|  |  | deviceType | 咖啡机机型 | String | 同产品型号，可带“-” |  |
|  |  | customDeviceType | 客户定制机型 | String | 客户定制机型 |  |
| counter 计数状态 | drinkCount 饮品计数 | drinkId | 饮品id | 数组List | 0表示 已删除饮品计数总和 (int) |  |
|  |  | count | 数值 |  | 饮品制作总次数 (int) |  |
|  |  | drinkName | 饮品名称 |  | 饮品名称 (String) |  |
|  | serverCount 服务计数 | maintainId | 数值 | 数组List | 保养项目 对应咖啡机任务状态表中2~16、20 ，22，23，24(int) |  |
|  |  | count | 数值 |  | 保养总次数 (int) |  |
|  |  | maintainTime | 时间戳 （13位，精确毫秒） |  | 最近一次保养时间 (long) |  |
| other 其他状态 | switchStatus 开关状态 | iotSwitch 物联网开关 | 数值 | int | 0 – 关（禁用） 1 – 开（启用） |  |
|  |  | internetSwitch 互联网开关 | 数值 | int | 0 – 关（禁用） 1 – 开（启用） |  |
|  | deviceInfo | index | 0-255 | int | 编号固定值为0 |  |
|  |  | screenResolution 屏幕分辨率 | 字符串值 | String | 100,200 单位是px |  |

4.1.2消息格式

4.1.2.1设备发布消息结构体

value统一使用字符串形式传输

| 消息主题 | stateserver/kalerm/iot/status/cilentid | cilentid含义 | 咖啡机SN号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 状态服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { "component": [ { "key": "waterPanel", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 1 (int) }, { "name": "waterLevelStatus", "value": 1 (int) } ] }, { "key": "waterTank", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) }, { "name": "waterTemperature", "value": 0 (int) }, { "name": "waterLevelStatus", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "beanBox", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) }, { "name": "remainStatus", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "powderBox", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) }, { "name": "remainStatus", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "grinder", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "stir", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "motor", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "residueBox", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) }, { "name": "cakeStatus", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "systemWay", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "waterStatus", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "bubble", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) }, { "name": "fixeStatus", "value": 0 (int) }, { "name": "readyStatus", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "boiler", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) }, { "name": "raiseStatus", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "diverter", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "hotTray", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) }, { "name": "raiseStatus", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "ntc", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "ntcStatus", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "sim", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "imsi", "value": "460046174201794" }, { "name": "signal", "value": "5" }, { "name": "iccid", "value": "898604411918C2823994" }, { "name": "operator", "value": "CMCC" }, { "name": "imei", "value": "" }, { "name": "type", "value": "13" }, { "name": "operatorNo", "value": "46001" } , { "name": "traffic", "value": "10.5MB" } ] }, { "key": "wifi", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "signal", "value": "5" }, { "name": "ssid", "value": "" }, { "name": "mac", "value": "" } ] }, { "key": "door", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "gps", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "longitude", "value": "0.0" }, { "name": "latitude", "value": "0.0" }, { "name": "address", "value": "" } ] }, { "key": "pcba", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "mixWater", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "spoon", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "ctr", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) } ] } ], "external": [ { "key": "refrigerator", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "refrigeratorfridgePump ", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) } ] }, { "key": " refrigeratorfridgeMilk", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "syrupMachine", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "syrupMachinesyrup", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "bucketWater", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "status", "value": 0 (int) } ] } ], "task": [ { "key": "task", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "pageId", "value": "300" }, { "name": "syncId", "value": 0 (int) } ] } ], "server": [ { "key": "server", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "needBubbleCleaning", "value": 0 (int) }, { "name": "needCoffeeDescaling", "value": 0 (int) }, { "name": "needSteamDescaling", "value": 0 (int) } ] }, { "key": "hmi", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "ctrConnectionStatus", "value": 0 (int) }, { "name": "grinderAdjustmentStatus", "value": 0 (int) } ] } ], "version": [ { "key": "version", "index": 0 (int), "data": [ { "name": "versionName", "value": "1.3.9" }, { "name": "versionCode", "value": "139" }, { "name": "ctrVersion", "value": "1.0.3" }, { "name": "ctrCode", "value": "103" }, { "name": "deviceRegion", "value": "CN" }, { "name": "iotFunctionVersion", "value": "jsdfiwsdfaq" }, { "name": "iotConfigFunctionVersion", "value": "jsewsdfaweb" } ] } ], "counter": { "drinkCount": [ { "drinkId": 0 (int), "count": "15", "drinkName": "意式咖啡" }, ... ], "serverCount": [ { "maintainId": "4", "count": "15", "maintainTime": "1669778032000", }, ... ], "lockCupsAlarm": [ { "lockCups": "4", "makeCups": "15", "lockAlarm ": "80", } ] } , "other": [ { "data": [ { "name": "iotSwitch", "value": "1" }, { "name": "internetSwitch", "value": "1" } ], "index": "0", "key": "switchStatus" } ] } } } |  |  |

4.1.2.2服务器响应消息结构体

| 消息主题 | cilentid/kalerm/iot/status/ack/stateserver | cilentid含义 | 咖啡机SN号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 状态服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360629", "ackCode": "10001", "data": {} } |  |  |

4.1.3通信机制

1、局部数据上报: 当4.1.1中component节点中某个组件状态(task、server、external除外)发送变化时，会立即向服务器发送该组件状态变动的数据，比如: waterTank状态发生变化，只会上报waterTank数据状态，不会上报component中其他组件数据状态。局部上报是为了避免不必要的数据传递，从而减少网络开销。

2、全量数据上报: 除网络变化、设备重置、设备开机(本质上均属于网络重连)常规场景外，还包括咖啡机收到ack指令是非成功标识(参考附录C)，也会进行全量数据上报。

4.2 预下单消息

用户在设备端购买饮品 选择支付方式进行支付，设备发送预下单消息给云服务器，云服务器响应动态支付二维码给设备端，设备显示给用户支付

4.2.1 消息格式

目前支持：支付宝、微信、单向-第三方支付、双向-第三方支付。

4.2.1.1 设备发布消息结构体

| 消息主题 | tradeserver/kalerm/iot/pay/order/clientid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 云平台服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { /*订单号：12位设备ID_14位时间戳_6位随机数*/ "tradeNo":"19039407001620191014103155772542" /*饮品序号*/ "goodsNo":"xx(String)", /*饮品名称*/ "name":"xx(String)", /*数量*/ "count":"xx(int)", /*单价：微信的支付单位是分*/ "price":"xx.xx(float), /*支付类型：见附录G:支付类型对照表*/ "payment":"xx(int)", /*币种 见附录A:世界主要币种*/ "currency":"CNY", /*设备类型*/ "deviceType":"k95(String)", /*数据类型*/ "dataType":"1 运营数据,2 测试数据" } } |  |  |

说明1：此topic目前仅支持：支付宝、微信、双向-第三方支付、单向-第三方支付；

说明2：如果请求中没有携带tradeNo，服务器会生成一个订单号，返回给设备。如果设备携带tradeNo，要保证生成的唯一性。 对于K95等智能设备，RFID支付和MDB支付方式，由于可以脱机使用，在该种应用场合下，设备不需要向服务器发送预下单请求，但是在提交售卖记录的时候，需要提交完整的售卖记录。

说明3：设备等待二维码时间：30S

4.2.1.2 服务端响应消息结构体

云服务响应动态二维码信息给设备端

| 消息主题 | clientid/kalerm/iot/pay/qrcode/tradeserver |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云平台服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360629", "ackCode": "OK", "data": { /*订单号：12位设备ID_14位时间戳_6位随机数*/ "tradeNo":"19039407001620191014103155772542", /*动态二维码信息*/ "qrcode":"(String)", /*动态二维码图片数据，base64编码*/ "qrcodeImage":"(String)", /*二维码图片格式*/ "imageType":"(String)" /*二维码图片宽度*/ "imageWidth":"(int)" /*二维码图片高度*/ "imageHeight":"(int)" /*签名信息*/ "signature":"(String)" } } |  |  |

支持的图片格式

| 序号 | 支持的图片格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | png |  |
| 2 | matrix | LCD点阵数据 |

说明：订单号和二维码内容是必须信息，对于能自动根据二维码内容生成二维码图片的设备类型，对应报文中的二维码图片数据为空。

4.2.1.3 服务器支付结果消息结构体

云服务推送支付结果消息给设备

| 消息主题 | clientid/kalerm/iot/pay/result/payserver |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云平台服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { /*订单号：设备ID_14时间戳_6位随机数*/ "tradeNo":"19039407001620191014103155772542", /*第三方支付结果， 见附录F:支付结果对照表*/ "result":" 0(int)" /*饮品序号*/ "goodsNo":"1 (int)" } } |  |  |

说明：支付结果通知由咖乐美支付处理服务器统一推送给咖啡机，咖啡机根据支付结果消息确定是否制作咖啡。

4.2.2通信机制

咖啡机首先生成预下单基本信息，支付服务器生成动态二维码信息返回给咖啡机，咖啡机在机器上动态显示二维码，用户支付完成后，服务器发送支付结果消息给咖啡机。MQTT服务质量QoS设置为2，保证消息只发送一次。

说明：在服务器端，有三个时机会修改售卖记录支付结果，向第三方支付系统创建订单时候，创建一条销售记录，支付结果写为0（代表创建订单，等待支付），是一个短暂中间状态；当第三方支付系统通知结果时候，更新一次支付结果；设备端消费行为发生变化时候，会上传制作结果消息，如果制作异常并触发自动退款，则会修正支付结果。

4.3 支付结果消息

4.3.1 消息格式

用户扫码支付之后，云服务器将支付结果推送给设备端，设备端响应ACK给云服务器

4.3.1.1 服务器支付结果消息结构体

云服务推送支付结果消息给设备

| 消息主题 | clientid/kalerm/iot/pay/result/payserver |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云平台服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { /*订单号：设备ID_14时间戳_6位随机数*/ "tradeNo":"19039407001620191014103155772542", /*第三方支付结果， 见附录F:支付结果对照表*/ "result":" 0(int)" /*饮品序号*/ "goodsNo":"1 (int)" } } |  |  |

说明：支付结果通知由咖乐美支付处理服务器统一推送给咖啡机，咖啡机根据支付结果消息确定是否制作咖啡。

4.3.1.2 设备端响应消息结构体

| 消息主题 | kalerm/iot/pay/result/ack/clientid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 云平台服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360629", "ackCode": "OK", "data": {} } |  |  |

4.3.2通信机制

4.4 RFID云卡流程

平台标记管理仅是用于设备分组作用，一张卡只能归属于一个标记，一个标记可以关联N台设备；归属于此标记的RFID卡仅能在关联设备上消费、对卡管理等操作。

4.4.1.1 卡相关操作消息内容

设备端---上报对卡相关操作（卡注册、充值、冻结、挂失、注销）

校验流程：

1、先判断本次卡操作是否为注册操作，是则判断卡号是否已存在，如果已存在则响应设备不能进行注册操作；如果没有此卡号，则生成一条卡信息。

2、校验上报的设备序列号在标记关联表中是否有关联数据，没有则再判断此卡号信息中是否有标记信息，如果卡信息中没有标记信息，则生成一个标记并且与此设备建立关联关系，然后将标记信息更新到卡信息中；

如果已经有关联数据了，则判断此卡信息中的标记与设备关联的标记是否一致，如果不一致，则响应设备不能对卡操作。

3、如果1、2流程校验通过，则对卡进行相关操作，更新卡信息状态，最后响应设备更新成功。

4.4.1.2 卡相关操作消息格式

| 消息主题 | report/kalerm/iot/rfid/operation/cilentId |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads (String)", "version": "2.0 (String)", "timestamp": "1565499360620 (String)", "data": { "cardNo":"123456 (String)", "registerDevice":"注册机器 (String)", "owner":"拥有者，使用者或者公司ID(String)", "phone":"手机号(String)", "operationType":操作类型（0正常;1注册;2注销;3冻结;4编辑;10撤销冻结;11:挂失;12:撤销挂失;21:充值;）(int), "userType":使用类型（ 1-限当前机器使用; 2-内部通用）(int), "appType":应用类型 1-计次限时 2-计次不限时 3-计额限时 4-计额不限时 (int), "accumulatedFlag":是否累加 1-累加 0-不累加 (int), "leftAmount":"剩余金额(单位：分)/次数(String)", "limitTime":"有效期截止时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss (String) " } } |  |  |

WEB端--返回ACK

| 消息主题 | cilentId/kalerm/iot/rfid/operation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads (String)", "version": "2.0 (String)", "timestamp": "1565499360629 (String)", /*返回结果码 0 成功；失败则参照附录C：协议响应码列表；*/ "code": 0 (int), "data": { "msg":"错误原因：扇区信息不一致 (String)" } } |  |  |

4.4.2.1 刷卡消费消息内容

刷卡消费时，上报卡号到平台校验卡信息

平台校验流程：

1、拿着上报的设备序列号到关联表中检索查看是否已有关联标记，没有关联则响应设备不能刷卡消费；有关联则进行第二步校验。

2、拿着卡号到卡信息表中校验卡当前状态是否为正常，非正常状态则响应给设备不能刷卡消费；正常状态则进行第三步校验。

3、校验卡的余额是否足够买此饮品，余额不足则响应设备不能消费；余额充足则进行扣款更新卡余额，然后响应给设备可以制作咖啡饮品。

4.4.2.2 RFID云购买消息结构体

| 消息主题 | report/kalerm/iot/rfid/buy/drink/cilentId |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 云服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads (String)", "version": "2.0 (String)", "timestamp": "1565499360620 (String)", "data": { "tradeNo":"订单号 (String)", "cardNo":"卡号 (String)", "drinkPrice":饮品价格 (单位：元) (Float) "goodsNo": "饮品ID (String)", "name":"饮品名称 (String)" } } |  |  |

说明：设备端将RFID卡号和购买的饮品价格推送给云平台

WEB端--返回ACK

| 消息主题 | cilentId/kalerm/iot/rfid/buy/drink |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads (String)", "version": "2.0 (String)", "timestamp": "1565499360629 (String)", /*返回结果码 0 成功；失败则参照附录C：协议响应码列表；*/ "code": 0 (int), "data": { "msg":"错误原因：扇区信息不一致 (String)", "balance":"10.00/7 (String)", "type":"0/1 (String)" //0 计费 1 计次 } } |  |  |

说明：经过云平台校验，将是否能制作饮品信息推送给设备，如是0机器进行制作饮品，如果是1，机器则展示错误原因给客户

4.4.3.1 获取卡信息消息内容

设备端上报---根据卡号获取卡基本信息

设备端上报卡号到云平台，云平台根据卡号获取平台上卡的基本信息并响应给设备端

4.4.3.2 获取卡信息消息格式

| 消息主题 | get/kalerm/iot/rfid/info/cilentId |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads (String)", "version": "2.0 (String)", "timestamp": "1565499360620 (String)", "data": { "cardNo":"卡号 (String)" } } |  |  |

WEB端--返回ACK

| 消息主题 | cilentId/kalerm/iot/rfid/info |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads (String)", "version": "2.0 (String)", "timestamp": "1565499360620 (String)", /*返回结果码 0 成功；失败则参照附录C：协议响应码列表；*/ "code":0 (int), "data": { "cardNo":"123456 (String)", "registerDevice":"注册机器 (String)", "owner":"拥有者，使用者 (String)", "phone":"手机号 (String)", "operationType":操作类型（0正常;1注册;2注销;3冻结;4编辑;10撤销冻结;11:挂失;12:撤销挂失;21:充值;） (int), "userType":使用类型（ 1-限当前机器使用; 2-内部通用） (int), "appType":应用类型 1-计次限时 2-计次不限时 3-计额限时 4-计额不限时 (int), "accumulatedFlag":是否累加 1-累加 0-不累加 (int), "leftAmount":"剩余金额(单位：分)/次数 (String)", "limitTime":"有效期截止时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss (String)", "msg":"错误原因：扇区信息不一致 (String)" } } |  |  |

4.5 云平台设备设置消息

云端和咖啡机端的数据冲突解决办法，参见下表：

| 客户端 | 云端 | 策略结果 |
| --- | --- | --- |
| 改动 | 不变 | 以客户端为准 |
| 不变 | 改动 | 以云端为准 |
| 改动 | 改动 | 冲突部分以客户端为准 |

4.5.1 消息格式

云平台设备设置流程：

第一步：云服务器发一个版本号给设备端；

第二步：设备将当前的版本号和修改的数据响应给云服务器；（支持设备单独上报）

第三步：云服务器生成一个新的版本号并将云平台修改数据和设备上报的数据合并，将合并后的数据和版本号发响应给设备端（响应ack及业务数据）；

4.5.1.1 版本号下发消息结构体

| 消息主题 | cilentid/kalerm/iot/deviceParamSync/stateserver |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { // 版本号规则：14位当前时间戳 "syncVersion": "20211220114722 (String)" } } |  |  |

说明：云服务器将当前版本号下发到设备端

4.5.1.2 设备端上报版本及修改内容消息结构体

触发条件：

- 当设备端参数调整时候触发；

- 当设备成功连接MQTT的时候触发（全量上报，仅第一次）；

- 当云平台下发版本号消息时触发；

- 上报消息失败触发重试机制={10分钟，30分钟,  60分钟}（仅重发3次，超过则当天不再发）;

| 消息主题 | stateserver/kalerm/iot/deviceParamSync/cilentid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 远程控制服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { "syncVersion":"20211220114722 (String)",（必传） // 设备当前状态 非OK代表机器当前不能下发设置命令 "deviceStatus":"OK(String)",（必传） // 设备型号 "deviceType":"X460(String)",（必传） // 饮品配方，新增、修改、删除、查询配方 "drinkList":[ { // 饮品Id "id":1, // 商品编码 "skuCode":"1q2w", // 是否UI禁用 "enable": false, // 饮品配方 "formulaList": { // 配方元素 参考附录D：饮品配方参数对照表 "formulas":[ {"id":1,"quicken":true,"brewCount":1,"coffeeId":0,"coffeeStrength":1,"precookVolume":0,"qualityCoffee":true,"volume":40,"weight":80}, ...... ] }, // 图片地址 "image_name": "beverage_ristretto", //饮品图片资源 0:本地资源(非定制机器) 1:定制资源 2:云平台 3:U盘导入 "image_source": 0, // 饮品唯一标识 "index": 0, // 饮品删除标志 "isDelete": false, // 显示状态（禁用，启用） "isLock": false, // 饮品同步标志 "isSync": false, // 显示（饮品显示，隐藏） "isVisible": true, // 位置 "location": 0, // 饮品价格现价 "price": 0, // 饮品价格原价 "price_old": 0, // 时间戳 "timestamp": 45922207386, // 饮品key，出厂资源索引(固定的) "title": "ristretto", // 饮品名称，用户自定义，字符串里的数据为JSON格式 // 1. 默认饮品，未使用自定义饮品名称，定义为：""（空字符串） // 2. 设置对所有语言生效后，定义为："{\"-1\": \"自定义饮品名称的值\"}" // 3. 设置对当前语言生效后，定义为：在原有传值里新增当前语言及对应的用户输入值，如 "{\"-1\":\"自定义饮品名称的值\", \"语言ID\": \"自定义饮品名称的值\"}" "title2": "{\"-1\":\"芮斯崔朵\"}", // 是title 对应的饮品名称 "title3": "", // 饮品偏好 "preference": "{ // 超大杯开关 "isExtraLargeCup":true, // 大杯开关 "isLargeCup":true, // 个人偏好开关(专业模式下) "isPreferenceOpenPro":true, // 个人偏好开关(自助模式下) "isPreferenceOpenSelf":false, // 个人偏好开关(标准模式下) "isPreferenceOpenStandard":true, // 糖浆开关 "isSyrup":false, // 糖浆类型Id "syrupId":0, // 糖浆类型Id对应的出品时间(单位：0.1秒) "syrupTime":50, // coffee or powder（自助和标准服务下使用） "preferenceStrengthItems":[ { // 饮品序号 "formulaNo":1, // 清淡 (单位：0.1g) "light":150, // 适中 (单位：0.1g) "medium":200, // 浓郁 (单位：0.1g) "rich":250}, ... ] }", // 传特殊参数 "addition":{}, // 云平台自定义饮品图片地址 "image_path": "https://iot-cloud-file-test.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource-1/pkyJMKCpim.png" }, …… ], // 饮品排列: 网格布局、菜单卡 仅能存一 "drinkArrangement":{ // 布局类型 1:网格布局 2:菜单卡 "layoutType":1(Interge), //【网格布局】 2:菜单卡 "gridLayout":{ // 列×行 [1,1]、[2,1]…… "columnRow":"5,2(String)" }, //【菜单卡】 "menuCard":{ // 首页展示二级饮品 0:禁用 1:启用 "cardShow":1(Integer), // 菜单卡数量 "cardQty":5(Integer), // 菜单卡信息 "cardInfo":[ { // 封面名称 "faceName":"自定义名称(String)", // 默认卡片Id "cardId":1(Integer), // 自定义卡片资源地址(String) "cardUrl":"https://iot-cloud-file-test.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource-1/pkyJMKCpim.png", // 二级饮品集合 "secondLevelDrinks":[ {"drinkId":1}, {"drinkId":5}, {"drinkId":21} ] }, { ...... }, ] } } // 多媒体广告 "media":[ { // 图片默认显示时长，待机有用(单位：秒) "duration": 10 (Integer), // 广告名 "programName": "*"(String), // 资源类型 0-开机 1-待机，2-制作中，3-制作完成 "resourceType": 0 (Integer), // 广告开关 (0：开，1：关) "status": 0 (Integer), //音量 “volume”:10（Integer）, // 循环方式(0:无限循环 1:播完自动退出)【待机广告位】 "circulationMode": 0 (Integer), // 等待时间 [5,100] (单位:秒)【待机广告位】 "waitTime": 0 (Integer), // 多媒体信息 "data": [ { // 按照秒为单位 视频、GIF的时候是时长，图片是显示的停留时间 "duration": 0(Integer), // 资源大小 "size": 1965642(Long), // 资源名 "name": "076429742_main_xl.mp4"(String), // 资源类型 0 图片 1视频 2音频 "mediaResourceType": "1"(String), // 来源 0：默认自带 2:U盘内的 3：云端 "source": 3(Integer), // 资源地址 (String) "url": "https://iot-cloud-file.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource-399/2FkRXzSXQW.mp4", // 同一个广告位 排序顺序 "order": 0(Integer), // 资源开关 0：开 1：关 "status": 0(Integer) }, {...} ] }, {...} ], // 个性化设置 "individualization":{ // 是否打开保养提示 0关 1开 "maintenanceTips":0(Integer), // 软件升级 期望安装更新时间(时间段) "installTime":"04:00-05:00(String)", // 是否允许使用移动网络下载升级包 0关 1开 "mobileNetworkFlag":0(Integer) }, // 支付与运营 "paymentOperate":{ // 设备端支付开关 0关 1开 "paySwitch":0(Integer) // 移动端支付开关 0关 1开 "mobilePaySwitch":0(Integer) }, //2.0 新增部分 // 系统--保养参数模块 "maintainParameter":{ // 冲洗 "rinse":{ // 冲泡器预热冲洗(0:不自动冲洗) (单位：分钟) "bubblePreheat":30(Integer), // 冲泡器自动冲洗(0:不自动冲洗) (单位：分钟) "bubbleAuto":5(Integer), // 奶沫器自动冲洗(0:不自动冲洗) (单位：分钟) "milkFoamAuto":10(Integer) }, // 清洗 "clean":{ // 冲泡器清洗片清洗预警杯数 "bubbleWarnCups":350(Integer), // 冲泡器强制清洗片清洗杯数 "bubbleForceCleanCups":450(Integer) }, //渣满提示 0不提示 1提示 "residueTip":1(Integer) }, // 供水方式 "waterSuppplyMode":{ //只有水箱和水桶两种进水的E20B和E30B才有进水方式切换的时候需要旋钮 //当前进水方式的设置需要加入到差异化模版里面 // 进水方式 0:水箱 1:水桶 2:自进水 "waterInletMode":0(Integer), // 水硬度 取值范围[1, 30] "waterHardness":6(Integer) }, // 系统--开关机参数模块 "switchOnOff":{ // 自动关机 0:永不关机 (单位: 分钟) "aotoShutdown":1(Integer), // 定时关机 (空:代表未设置) "timeShutdown":"21:30(String)", // 定时关机重复周 (周1,2,3...7)(一周从周一开始) "shutdownRepeatWeek":"3,5(String)", // 关机按钮 0:禁用(不做任何操作) 1:启用(关机) "shutdownButton":1(Integer), // 定时开机 (空:代表未设置) "timePowerOn":"21:30(String)", // 定时开机重复周 (周1,2,3...7)(一周从周一开始) "powerOnRepeatWeek":"1,2,3,4,5(String)" }, // 面板模块 panel // 服务类型 1:标准服务 2:自助服务 3:专业服务 "serviceType":1(Integer), // 售卖设置 "saleSetting":{ //0-关 1-开 "status":0, // 原点坐标: 10px左右方向 从左开始10px像素点、20px上下方向 从上开始20px像素点 "qrCodeOriginPosition":[10,20], // 二维码图片尺寸: // 10px(长) // 20px(宽) "qrCodeImageSize":[10,20], // 主页背景图片URL链接 "backgroundUrl ": "https://**" , // 小程序二维码图片URL链接(二维码需要设备自己生成 里面是此链接) "qrCodeUrl ": "https://**" }, // 主页面 "mainPage":{ // 会员功能 0:禁用 1:启用 (仅标准服务类型下有) "memberFunction":1(Integer), // 序列号 0:禁用 1:启用 "serialNumber":1(Integer), // 服务电话 0:禁用 1:启用 "servicePhone":1(Integer), // 故障提示 1:简洁 2:标准 (仅自助服务类型下有) "faultPrompt":1(Integer), // 标准模式Logo "standardModeLogo":{ // 资源大小 "size": 1965642(Long), // 资源名 "name": "标准模式(String)", // 资源地址 (String) "url": "https://iot-cloud-file.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource-399/2FkRXzSXQW.png" }, // 专业及自助模式Logo "selfServiceModeLogo":{ // 资源大小 "size": 1965642(Long), // 资源名 "name": "专业及自助模式(String)", // 资源地址 (String) "url": "https://iot-cloud-file.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource-399/2FkRXzSXQW.png" } }, // 饮品制作 "drinkMake":{ // 制作取消 0:禁用 1:启用 "makeCancel":1(Integer), // 制作调节 0:禁用 1:启用 "adjustInMaking":1(Integer), // 显示杯量 0:禁用 1:启用 "displayCups":1(Integer), // 继续点单 0:禁用 1:启用 "continueOrder":1(Integer), // 放杯确认 0:禁用 1:启用 "directMake":1(Integer) } // 高级设置 "advanceSetting":{ // 时区 (设备端会提供时区库给我们) "timeZone":"1(String)", // 屏幕亮度(单位：百分比) "makeCancel":35(Integer), // 按键音量（单位百分比） “keyTone”:10(Integer) } //用户 设备端密码设置 "password":{ // 管理员密码-五位 "adminPassword":"12345(String)", // 保养用户密码-四位 "maintainPassword":"1234(String)" }, // 保养用户权限模块 "maintainUserPermission":{ //选中为1，未选中为0 //冲洗权限 //冲泡器冲洗,奶沫器冲洗,内部奶管冲洗,搅拌器冲洗,外部奶管冲洗,奶沫器系统冲洗（E20黑咖机没有奶相关保养） "rinse":"1", //清洗权限（根据机型只显示机器有的部分，有什么就传什么） //冲泡器清洗片清洗信息,冲泡器清洗片清洗,奶沫器清洗剂清洗,糖浆机清洗，冰箱蠕动泵清洗 "clean":"1,0,1,0,1", //除垢权限 //咖啡水路除垢,蒸汽水路除垢,除垢 "descaling":"1,1,1", //常用功能权限 //屏幕擦拭,重新启动,关机 "tool":"1,0,1", //统计权限 //饮品统计,保养统计,维护统计 "statistic":"1,1,1", //帮助权限信息 "help":"1" }, // 设备端语言切换设置 (参照附录M：设备语言对照表) "language":"0(Interge)" // 售后电话信息 "afterSaleInfo":"15162454181(String)" , } } |  |  |

说明1：仅上传有改动的部分，未改动部分无需上传；

4.5.1.3 云服务器响应结构体

注意：4.5.1.3 data中的模块结构等同于4.5.1.2中的结构

| 消息主题 | cilentid /kalerm/iot/deviceParamSync/result/stateserver |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 状态服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "ackCode": "OK", "data": { "syncVersion":"20211220114722 (String)",（必传） // 设备当前状态 非OK代表机器当前不能下发设置命令 "deviceStatus":"OK(String)",（必传） // 设备型号 "deviceType":"X460(String)",（必传） // 饮品配方，新增、修改、删除、查询配方 "drinkList":[ { // 饮品Id "id":1, // 商品编码 "skuCode":"1q2w", // 是否UI禁用 "enable": false, // 饮品配方 "formulaList": { // 配方元素 参考附录D：饮品配方参数对照表 "formulas":[ {"id":1,"quicken":true,"brewCount":1,"coffeeId":0,"coffeeStrength":1,"precookVolume":0,"qualityCoffee":true,"volume":40,"weight":80}, ...... ] }, // 图片地址 "image_name": "beverage_ristretto", //饮品图片资源 0:本地资源(非定制机器) 1:定制资源 2:云平台 3:U盘导入 "image_source": 0, // 饮品唯一标识 "index": 0, // 饮品删除标志 "isDelete": false, // 显示状态（禁用，启用） "isLock": false, // 饮品同步标志 "isSync": false, // 显示（饮品显示，隐藏） "isVisible": true, // 位置 "location": 0, // 饮品价格现价 "price": 0, // 饮品价格原价 "price_old": 0, // 时间戳 "timestamp": 45922207386, // 饮品key，出厂资源索引(固定的) "title": "ristretto", // 饮品名称，用户自定义，字符串里的数据为JSON格式 // 1. 默认饮品，未使用自定义饮品名称，定义为：""（空字符串） // 2. 设置对所有语言生效后，定义为："{\"-1\": \"自定义饮品名称的值\"}" // 3. 设置对当前语言生效后，定义为：在原有传值里新增当前语言及对应的用户输入值，如 "{\"-1\":\"自定义饮品名称的值\", \"语言ID\": \"自定义饮品名称的值\"}" "title2": "{\"-1\":\"芮斯崔朵\"}", // 是title 对应的饮品名称 "title3": "", // 饮品偏好 "preference": "{ // 超大杯开关 "isExtraLargeCup":true, // 大杯开关 "isLargeCup":true, // 个人偏好开关(专业模式下) "isPreferenceOpenPro":true, // 个人偏好开关(自助模式下) "isPreferenceOpenSelf":false, // 个人偏好开关(标准模式下) "isPreferenceOpenStandard":true, // 糖浆开关 "isSyrup":false, // 糖浆类型Id "syrupId":0, // 糖浆类型Id对应的出品时间(单位：0.1秒) "syrupTime":50, // 参数 参考附录D：饮品配方参数对照表 "extraLargeFormula":"{"formulas":[ {"id":1,"quicken":true,"brewCount":1,"coffeeId":0,"fanTime":3000,"precookVolume":0,"qualityCoffee":true,"volume":50,"weight":100}, ...... ]}", // 参数 参考附录D：饮品配方参数对照表 "largeFormula":"{"formulas":[ {"id":8,"quicken":true,"fanTime":3000,"time":100}, ...... ]}", // coffee or powder "preferenceStrengthItems":[ { // 饮品序号 "formulaNo":1, // 清淡 (单位：0.1g) "light":150, // 适中 (单位：0.1g) "medium":200, // 浓郁 (单位：0.1g) "rich":250}, ... ] }", // 传特殊参数 "addition":{}, // 云平台自定义饮品图片地址 "image_path": "https://iot-cloud-file-test.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource-1/pkyJMKCpim.png" }, …… ], // 饮品排列: 网格布局、菜单卡 仅能存一 "drinkArrangement":{ // 布局类型 1:网格布局 2:菜单卡 "layoutType":1(Interge), //【网格布局】 2:菜单卡 "gridLayout":{ // 列×行 [1,1]、[2,1]…… "columnRow":"5,2(String)" }, //【菜单卡】 "menuCard":{ // 首页展示二级饮品 0:禁用 1:启用 "cardShow":1(Integer), // 菜单卡数量 "cardQty":5(Integer), // 菜单卡信息 "cardInfo":[ { // 封面名称 "faceName":"自定义名称(String)", // 默认卡片Id "cardId":1(Integer), // 自定义卡片资源地址(String) "cardUrl":"https://iot-cloud-file-test.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource-1/pkyJMKCpim.png", // 二级饮品集合 "secondLevelDrinks":[ {"drinkId":1}, {"drinkId":5}, {"drinkId":21} ] }, { ...... }, ] } } // 多媒体广告 "media":[ { // 图片默认显示时长，待机有用(单位：秒) "duration": 10 (Integer), // 音量 0-100 "volume": 10 (Integer), // 广告名 "programName": "*"(String), // 资源类型 0-开机 1-待机，2-制作中，3-制作完成 "resourceType": 0 (Integer), // 广告开关 (0：开，1：关) "status": 0 (Integer), // 循环方式(0:无限循环 1:播完自动退出)【待机广告位】 "circulationMode": 0 (Integer), // 等待时间 [5,100] (单位:秒)【待机广告位】 "waitTime": 0 (Integer), // 多媒体信息 "data": [ { // 按照秒为单位 视频、GIF的时候是时长，图片是显示的停留时间 "duration": 0(Integer), // 资源大小 "size": 1965642(Long), // 资源名 "name": "076429742_main_xl.mp4"(String), // 资源类型 0 图片 1视频 2音频 "mediaResourceType": "1"(String), // 来源 0：默认自带 2:U盘内的 3：云端 "source": 3(Integer), // 资源地址 (String) "url": "https://iot-cloud-file.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource-399/2FkRXzSXQW.mp4", // 同一个广告位 排序顺序 "order": 0(Integer), // 资源开关 0：开 1：关 "status": 0(Integer) }, {...} ] }, {...} ], // 个性化设置 "individualization":{ // 是否打开保养提示 0关 1开 "maintenanceTips":0(Integer), // 软件升级 期望安装更新时间(时间段) "installTime":"04:00-05:00(String)", // 是否允许使用移动网络下载升级包 0关 1开 "mobileNetworkFlag":0(Integer) }, // 支付与运营 "paymentOperate":{ // 设备端支付开关 0关 1开 "paySwitch":0(Integer) }, //2.0 新增部分 // 系统--保养参数模块 "maintainParameter":{ // 冲洗 "rinse":{ // 冲泡器预热冲洗(0:不自动冲洗) (单位：分钟) "bubblePreheat":30(Integer), // 冲泡器自动冲洗(0:不自动冲洗) (单位：分钟) "bubbleAuto":5(Integer), // 奶沫器自动冲洗(0:不自动冲洗) (单位：分钟) "milkFoamAuto":10(Integer), // 搅拌器自动冲洗(0:不自动冲洗) (单位：分钟) "agitatorAuto":15(Integer) }, // 清洗 "clean":{ // 冲泡器清洗片清洗预警杯数 "bubbleWarnCups":350(Integer), // 冲泡器强制清洗片清洗杯数 "bubbleForceCleanCups":450(Integer) } } }, // 供水方式 "waterSuppplyMode":{ // 进水方式 0:水箱 1:水桶 2:自进水 "waterInletMode":0(Integer), // 水硬度 取值范围[1, 30] "waterHardness":6(Integer) }, // 系统--开关机参数模块 "switchOnOff":{ // 自动关机 0:永不关机 (单位: 分钟) "aotoShutdown":1(Integer), // 定时关机 (空:代表未设置) "timeShutdown":"21:30(String)", // 定时关机重复周 (周1,2,3...7)(一周从周一开始) "shutdownRepeatWeek":"3,5(String)", // 关机按钮 0:禁用(不做任何操作) 1:启用(关机) "shutdownButton":1(Integer), // 定时开机 (空:代表未设置) "timePowerOn":"21:30(String)", // 定时开机重复周 (周1,2,3...7)(一周从周一开始) "powerOnRepeatWeek":"1,2,3,4,5(String)" }, // 面板模块 panel // 服务类型 1:标准服务 2:自助服务 3:专业服务 "serviceType":1(Integer), // 售卖设置 "saleSetting":{ //0-关 1-开 "status":0, // 原点坐标: 10px左右方向 从左开始10px像素点、20px上下方向 从上开始20px像素点 "qrCodeOriginPosition":[10,20], // 二维码图片尺寸: // 10px(长) // 20px(宽) "qrCodeImageSize":[10,20], // 主页背景图片URL链接 "backgroundUrl ": "https://**" , // 小程序二维码图片URL链接(二维码需要设备自己生成 里面是此链接) "qrCodeUrl ": "https://**" }, // 主页面 "mainPage":{ // 会员功能 0:禁用 1:启用 (仅标准服务类型下有) "memberFunction":1(Integer), // 序列号 0:禁用 1:启用 "serialNumber":1(Integer), // 服务电话 0:禁用 1:启用 "servicePhone":1(Integer), // 故障提示 1:简洁 2:标准 (仅自助服务类型下有) "faultPrompt":1(Integer), // 标准模式Logo "standardModeLogo":{ // 资源大小 "size": 1965642(Long), // 资源名 "name": "标准模式(String)", // 资源地址 (String) "url": "https://iot-cloud-file.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource-399/2FkRXzSXQW.png" }, // 专业及自助模式Logo "selfServiceModeLogo":{ // 资源大小 "size": 1965642(Long), // 资源名 "name": "专业及自助模式(String)", // 资源地址 (String) "url": "https://iot-cloud-file.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource-399/2FkRXzSXQW.png" } }, // 饮品制作 "drinkMake":{ // 制作取消 0:禁用 1:启用 "makeCancel":1(Integer), // 制作调节 0:禁用 1:启用 "adjustInMaking":1(Integer), // 显示杯量 0:禁用 1:启用 "displayCups":1(Integer), // 继续点单 0:禁用 1:启用 "continueOrder":1(Integer), // 放杯确认 0:禁用 1:启用 "directMake":1(Integer) } // 高级设置 "advanceSetting":{ // 时区 (设备端会提供时区库给我们) "timeZone":"1(String)", // 屏幕亮度(单位：百分比) "makeCancel":35(Integer), // 按键音量(单位：百分比) "keyTone":50(Integer), } //用户 设备端密码设置 "password":{ // 管理员密码-五位 "adminPassword":"12345(String)", // 保养用户密码-四位 "maintainPassword":"1234(String)" }, // 保养用户权限模块 "maintainUserPermission":{ //选中为1，未选中为0 //冲洗权限 //冲泡器冲洗,奶沫器冲洗,内部奶管冲洗,搅拌器冲洗,外部奶管冲洗,奶沫器系统冲洗 "rinse":"1,0,0,1,1,1", //清洗权限 //冲泡器清洗片清洗信息,冲泡器清洗片清洗,奶沫器清洗剂清洗,糖浆机清洗,冰箱蠕动泵清洗 "clean":"1,0,1,1,0", //除垢权限 //咖啡水路除垢,蒸汽水路除垢,除垢 "descaling":"1,1,1", //常用功能权限 //屏幕擦拭,重新启动,关机 "tool":"1,0,1", //统计权限 //饮品统计,保养统计,维护统计 "statistic":"1,1,1", //帮助权限 //视频,说明书,信息 "help":"1,1,1" }, // 设备端语言切换设置 (参照附录M：设备语言对照表) "language":"0(Interge)", // 售后电话信息 "afterSaleInfo":"15162454181(String)" } } |  |  |

说明1：仅响应有改变的部分内容到设备端

4.5.2 通信机制

4.5.2.1 通用流程图

物联网平台对设备端参数设置流程图：

4.5.2.2 多媒体（新增设备本地资源上报[不包含媒体资源]）

4.5.2.2.1 结构图

.

├── 资源类型 0-开机

│   ├── 默认广告

│   ├── U盘广告

│   └── 云端广告

├── 资源类型 1-待机

│   ├── 默认广告

│   ├── U盘广告

│   └── 云端广告

└── 资源类型 2-制作中

├── 默认广告

├── U盘广告

└── 云端广告

4.5.2.2.2 传值说明（仅展示不一样的值）

默认广告：

$.media.*.data.*.source = 0

$.media.*.data.*.url = null

U盘导入：

$.media.*.data.*.source = 2

$.media.*.data.*.url = null

云端：

$.media.*.data.*.source = 3

$.media.*.data.*.url = （和之前保持一致）

4.5.2.2.4 场景说明

- 设备端首次连接emqx会全量上报（参考4.5.1.2），数据变动media节点全量上报

- 云端仅支持删除U盘导入和云端广告，默认广告云端不可删除

- 云端、设备端均可以排序所有广告资源

举例说明：

- 设备开机广告有默认广告2个，则连接emqx时上报时，data节点有两个（2默认）

- U盘导入一个后，上报，data节点有3个（2默认1 U盘）

- 云端添加了一个，下发，data节点有4个（2默认1U盘1云端）

- 云端删除了步骤2的本地，下发，data节点有3个（2默认1云端）

特殊情况：

云端下发前会做二次数据check（纯云端功能）  ----参考饮品方案

4.5.2.2.4 样例

{ "msgId": "e18d1bb2a59c4bf4872e", "version": "2.0", "timestamp": "1715581725312", "ackCode": "OK", "data": { "syncVersion": "20240513062845", "media": [ { // 图片默认显示时长，待机有用(单位：秒) "duration": 10, // 音量 0-100 "volume": 10, // 多媒体信息 "data": [ { // 按照秒为单位 视频、GIF的时候是时长，图片是显示的停留时间 "duration": 10, // 资源大小 "size": 52550, // 文件名（与资源地址的名称相同 "name": "etEEWZFPde.png", // 资源类型 0 图片 1视频 2音频 "mediaResourceType": "0", // 来源 0：默认自带 2:U盘内的 3：云端 "source": 0, // 资源地址 (String) "url": null, // 同一个广告位 排序顺序 "order": 0, // 资源开关 0：开 1：关 "status": 0 }, { "duration": 10, "size": 11434, "name": "zTCGthedYPmEXkcC.png", "mediaResourceType": "0", "source": 2, "url": null, "order": 1, "status": 0 }, { "duration": 10, "size": 699300, "name": "MG46sRzwEdBk5bXr.png", "mediaResourceType": "0", "source": 3, "url": "http://iot-cloud-file-test.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource-880/MG46sRzwEdBk5bXr.png?OSSAccessKeyId=LTAI5tLJaMb2ekQeDzyqhyeP&Expires=1715583520&Signature=uPVQWA95V02ZfD1aFmpYo6q%2BMng%3D", "order": 2, "status": 0 } ], // 循环方式(0:无限循环 1:播完自动退出)【待机广告位】 "circulationMode": 0, // 等待时间 [5,100] (单位:秒)【待机广告位】 "waitTime": 0, // 资源类型 0-开机 1-待机，2-制作中，3-制作完成 "resourceType": 0, // 广告开关 (0：开，1：关) "status": 0 }, { "duration": 10, "volume": 20, "data": [], "circulationMode": 2, "waitTime": 60, "resourceType": 1, "status": 0 }, { "duration": 5, "volume": 30, "data": [], "circulationMode": 0, "waitTime": 0, "resourceType": 2, "status": 0 } ] } }

4.6 制作记录消息

4.6.1 消息格式

设备端的制作记录数据上报到云服务器存储起来。

触发条件：

- 当设备制作饮品的时候触发；

- 当设备成功连接MQTT的时候触发（第一次）；

- 失败触发重试机制={10分钟，30分钟,  60分钟}（仅重发3次，超过则当天不再发）;

4.6.1.1 制作记录结构体

| 消息主题 | dataServer/kalerm/iot/drinkHistory/cilentId |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 远程控制服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data":{ // 每次记录不超过500条 drinkHistory:[ { /*饮品名称*/ "drinkName":"xx (string)", /*饮品名称序号*/ "drinkNameIndex":0x00-0xffff (int), /*商品编码*/ "skuCode":"1q2w", /*浓缩咖啡量*/ "espressoAmount":xx (int), /*用水量*/ "water":xx ml(int), /*咖啡浓度*/ "concentration":-1 标识无,0 清淡 1 适中 2浓郁 (int), /*牛奶时间*/ "milk":xx s (int), /*奶沫时间*/ "milkFoam":xx s (int), /*饮品温度*/ "coffeeTemperature":0 低 1 中 2 高 (int)", /*水温*/ "waterTemperature":0 低 1 中 2 高 (int)", /*冲泡器空行程*/ "bubbleTotalSteps":xx (int), /*冲泡器挤水前下压步数*/ "bubblePredownSteps":xx (int), /*冲泡器下压步数*/ "bubbleDownSteps":xx (int), /*冲泡器上行步数*/ "bubbleUpSteps":xx (int), /*磨豆时间*/ "grindTime":xx s(int), /*磨豆组等级*/ "grinderGroup":0-3 (int), /*磨豆粒度*/ "grainSize":xx (int), /*制作时间*/ "produceTime":时间戳 （13位，精确毫秒）（Long类型）, /*制作耗时，单位秒，保留一位小数*/ "produceDuration":xx s（double）, /*制作结果 -1:失败 0:成功 1:制作中取消 2:制作前取消*/ "result":-1失败 0成功 1制作中取消 2制作前取消 (int) , /* 数据类型 1:运营数据 2:测试数据*/ "dataType":1 (int), /*商户订单号 */ "tradeNo":"xx (string)", /* 0:默认顺序[美式咖啡为咖啡先出，卡布拿铁咖啡后出] 1:相反顺序[美式咖啡为咖啡后出，卡布拿铁咖啡先出] 只对美式、卡布、拿铁有效. */ "adjustOrder":0 (int), /*饮品配方 (JSON格式)*/ "formulaList":"xx (string)", /* 物料详情 (JsonArray) */ "materials": [ { /* 物料种类 参考附录N */ "type": x (int), /* 物料盒位置 阅读顺序[先左右,后上下]从1开始 */ "location": x (int), /* 物料重量值(单位g或ml) */ "value": xx (float), } ] }, …… ] } } |  |  |

4.6.1.2 云服务器响应ACK

| 消息主题 | cilentId/kalerm/iot/drinkHistory/result/dataServer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 状态服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360629", "ackCode": "OK", "data": {} } |  |  |

4.7 售卖记录消息

4.7.1 消息格式

设备端的售卖记录数据上报到云服务器存储起来。

触发条件：

1、当设备制作饮品的时候触发；

2、当设备成功连接MQTT的时候触发（第一次）；

3、失败触发重试机制={10分钟，30分钟,  60分钟}（仅重发3次，超过则当天不再发）;

4.7.1.1 售卖记录结构体

| 消息主题 | dataServer/kalerm/iot/orderRecordHistory/cilentId |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 远程控制服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data":{ // 每次记录不超过500条 "orderRecordHistory":[ { /*商品交易单号*/ "tradeNo":"xx(String)", /*商品序号饮品名称*/ "goodsName":"参见饮品名称(String)", /*数量*/ "amount":xx (int), /*单价*/ "price":xx (float), /*总价*/ "totalMoney":xx (float), /*实收*/ "receiptMoney":xx (float), /*退款金额*/ "refundMoney":xx (float), /*币种*/ "currency":"CNY", /*订单时间*/ "orderTime":时间戳 （13位，精确毫秒）（Long类型）, /*支付时间*/ "payTime":时间戳 （13位，精确毫秒）（Long类型）, /*退款时间*/ "refundTime":时间戳 （13位，精确毫秒）（Long类型）, /*支付方式 参见附录G：支付类型对照表*/ " paymentType":xx (int), /*设备类型 不传*/ "deviceType":"k95(String)", /*数据类型*/ "dataType":1 运营数据,2 测试数据 (int), /*计费类型*/ "chargeType":1扣款消费,2计次消费,3会员卡券（如果是平台生成二维码的支付类型时，默认是1扣款消费，其它类型默认是0）(int), /*RFID卡号，其它支付方式不传*/ "payAccount":"AE0214DF2", /*售卖结果，参见附录F：支付结果对照表*/ "payResult":xx (int) }, …… ] } |  |  |

4.7.1.2 云服务器响应ACK

| 消息主题 | cilentid/kalerm/iot/orderRecordHistory/result/dataServer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 状态服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360629", "ackCode": "OK", "data": {} } |  |  |

4.8 事件记录消息

4.8.1 消息格式

设备端的事件记录数据上报到云服务器存储起来。

触发条件：

1、当设备制作饮品的时候触发；

2、当设备成功连接MQTT的时候触发（第一次）；

3、失败触发重试机制={10分钟，30分钟,  60分钟}（仅重发3次，超过则当天不再发）;

4.8.1.1 事件记录结构体

| 消息主题 | dataServer/kalerm/iot/eventHistory/cilentId |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 远程控制服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data":{ // 每次记录不超过500条 "eventHistory":[ { /*事件Id 见附录J：事件类型对照表*/ "eventId":xx (int), /*事件名称*/ "eventName":"xx(String)", /*事件描述*/ "eventDesc":" xx(String)", /*值,当前都传空，以后扩展使用*/ "eventValue":"xx s(String)", /*发生时间*/ "eventTime":时间戳 （13位，精确毫秒）（Long类型）, }, …… ] } } |  |  |

4.8.1.2 云服务器响应ACK

| 消息主题 | cilentId/kalerm/iot/eventHistory/result/dataServer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 状态服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360629", "ackCode": "OK", "data": {} } |  |  |

4.9 故障记录消息

4.9.1 消息格式

设备端的故障记录数据上报到云服务器存储起来。

触发条件：

1、当设备制作饮品的时候触发；

2、当设备成功连接MQTT的时候触发（第一次）；

3、失败触发重试机制={10分钟，30分钟,  60分钟}（仅重发3次，超过则当天不再发）;

4.9.1.1 故障记录结构体

| 消息主题 | dataServer/kalerm/iot/faultHistory/cilentId |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 远程控制服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data":{ // 每次记录不超过500条 "faultHistory":[ { /*故障Id具体见附录K：故障类型对照表*/ "faultId":xx (int), /*故障名称*/ "faultName":"xx(String)", /*故障描述*/ "faultDesc":"xx(String)", /*故障状态 0恢复 1故障*/ "status":"xx(String)", /*故障时间*/ "faultTime":时间戳 （13位，精确毫秒）（Long类型）, }, …… ] } } |  |  |

4.9.1.2 云服务器响应ACK

| 消息主题 | cilentId/kalerm/iot/faultHistory/result/dataServer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 状态服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360629", "ackCode": "OK", "data": {} } |  |  |

4.10 远程控制消息

远程控制类单向同步是处理来自服务端远程操作，处理并发送反馈结果。

控制类操作流程图：

4.10.1 消息格式

4.10.1.1 远程控制命令表

| 控制类型 | 编码 | 命令参数模板 | 命令含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (制作类) | 饮品Id | "trade_no":"4339287202110191" | 制作饮品 |
| 2 (其他) | 160 | Null | 清洗 |
|  | 161 | Null | 咖啡机解锁 |
|  | 162 | Null | 咖啡机锁死 |
|  | 532 | Null | 远程开机（无响应） |
|  | 533 | Null | 远程关机（无响应） |
|  | 534 | Null | 恢复出厂设置（无响应） |
|  | 536 | Null | 重启（无响应） |
|  | 537 | Null | 重置饮品（无响应） |
| 3 (维护保养) | 769 | Null | 保养自检（诊断） |
|  | 770 | "cleaningBrew":1 , "cleaningMilkFrother":1 , "rinsingBrew":1 , "rinsingMilkFrother":1 , “rinsingMilkSystem’:1, “descaling”:1 | （每次仅执行一个命令） 冲泡器清洗片清洗 奶沫器清洗剂清洗 冲泡器冲洗 奶沫器冲洗 奶沫器系统冲洗 除垢 |
| 4 | 饮品ID | "trade_no":"4339287202110191" | 制作饮品 （支持锁机状态下制作饮品） |

说明：有命令参数的统一放到内容中的param字段中

4.10.1.2 远程控制消息结构体

| 消息主题 | cilentid/kalerm/iot/command/controlserver | cilentid含义 | 咖啡机SN号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data":{ // 控制类型 "cmd_type":0 (int), // 控制编码 "cmd_no":1 (int), // 参数，根据不同的控制命令，参数可变 "param":{ //（范例） 订单号 "trade_no"："433928720211019110214" } } } |  |  |

4.10.1.3 设备端响应ack参数表

| 响应含义 | 命令参数模板 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 制作饮品 | "doDrink":{ "trade_no":"4339287202110214 (String)", "code":0 (int) } | Code: 0 // 饮品开始制作 Code: 1 // 饮品制作成功 Code: 2 // 饮品制作异常 |
| 诊断响应 | "selfCheck"：{ //保养数据 "maintenances":[{ "maintenanceId":1,//当前清洗类型 "usedAmount":1.2f,//当前已使用量 "tipsAmount":15,//提醒量 "forceAmount":20,//强制数量 }, ... ], //故障器件 "errors":[{ // 部件名称 "componentName":"ctr", // 部件故障状态 "status":1 (int) }], //器件寿命 "componentLife":{ // 冲泡器使用次数 (单位:次) "bubbleQty": 230 (int), // 左磨豆组使用豆量 (单豆组默认左磨豆) (单位:0.1g) "leftGrinderQty": 230 (int), // 电热盘使用时间 (单位:0.1s) "hotTrayQty": 230 (int) // 滤芯总容量 (单位:ml) "filterTotalQty": 500000 (int) , // 滤芯当前使用水量 (单位:ml) "filterCurrentUseQty": 23000 (int) } } | 部件对应的故障详情见附录H |

4.10.1.4 设备端响应ack结构体

PS：响应体中的msgId采用接收到的指令中的msgId值

| 消息主题 | controlserver/kalerm/iot/remoteCtrl/result/clientid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 云服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", // 指令可以执行：0; 指令不可执行：1; "ackCode": 0 (int) , "data":{ // 控制类型 "cmd_type":0 (int), // 控制编码 "cmd_no":1 (int), // 异常消息内容 "message":{ // 故障Id(存在多个通过英文逗号隔开) 参照附录K：故障类型对照表 "faultId":"100001 (String)", // 任务Id(存在多个通过英文逗号隔开) 附录E:咖啡机任务状态表 "taskId":"2 (String)", // 安卓屏幕对照Id(存在多个通过英文逗号隔开) 附录O：安卓屏幕对照表 "pageId":"1 (String)" }, "param":{ //（范例）制作饮品响应参数 "doDrink":{ "trade_no"："433928720211019110214", "code":0 (int) } } } } |  |  |

4.11 设备支付账号消息

4.11.1 消息格式

云平台将支付账号信息推送给设备端，设备端响应ACK给云服务器

同步类型：云平台单向下发给设备端

4.11.1.1 服务器支付账号消息下发结构体

云服务推送支付账号消息给设备端

| 消息主题 | clientId/kalerm/iot/pay/account/info/payserver |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云平台服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { /*支付等待时间（单位：秒）*/ "waitTime":60 s (int), /*币种-币种符号 参照附录A：世界主要币种对照表。-是英文符号*/ "currency":"CNY-¥" , /*统一币种位置开关 默认0关*/ "currencyPositionSwitch":"0", /* 0货币符号前【默认】 1货币符号后*/ "currencyPosition": "0(String)" , "accountType":[ { /*支付账号Id*/ "accountId":203 (int), /*支付账号名称(根据语言环境返响应的名称)*/ "accountName":"支付宝 (String)", /*支付方式 参照附录G：支付类型对照表*/ "accountType":1 (int), /*售卖交互方式 参照附录G：支付类型对照表 （1：二维码类型；2：刷卡类型；） */ "interactiveMode":1 (int), /*支付账号图标url */ "resourceUrl":"...(String)" }, {……} ] } } |  |  |

说明：云平台 ---> 单向下发给 ---> 设备端

4.11.1.2 设备端响应消息结构体

| 消息主题 | payserver/kalerm/iot/pay/account/info/ack/clientId |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 云平台服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360629", "ackCode": "OK", "data": {} } |  |  |

4.11.2 消息格式

设备端将支付账号信息下发给云平台，云平台响应ACK给设备端

同步类型：设备端单向上报给云平台

4.11.2.1 设备端上报支付账号消息结构体

设备端上报支付相关结构体

| 消息主题 | kalerm/iot/pay/account/info/notify/clientId |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 云平台服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { /*支付等待时间（单位：秒）*/ "waitTime":60 s (int), /*币种-币种符号 参照附录A：世界主要币种对照表。-是英文符号*/ "currency":"CNY-¥", /*统一币种位置开关 默认0关*/ "currencyPositionSwitch":"0", /* 0货币符号前【默认】 1货币符号后*/ "currencyPosition": "0"(String) } } |  |  |

说明：设备端--->上报给 ---> 云平台

4.11.2.2 服务端响应消息结构体

| 消息主题 | clientId/notify/kalerm/iot/pay/account/info/ack |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云平台服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360629", "ackCode": "OK", "data": {} } |  |  |

4.11.3 通信机制

4.12 设备端软件升级消息

4.12.1 消息格式

云平台将软件升级包信息推送给设备端

设备端响应ACK给云服务器

4.12.1.1 设备软件远程升级消息下发

| 消息主题 | cilentid/kalerm/iot/update/software |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云平台服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { /**机型 设备端不再用机型做校验逻辑*/ "deviceType":"...(String)", /** 软件类型 1:HMI; 2:CTR; 3:HMI+CTR（暂不支持），4：压缩包（不支持HMI+CTR；支持HMI、标定、补丁随意组合；支持CTR、标定、补丁随意组合）*/ "softwareType":1 (int), /**版本名 格式X.Y.Z */ "versionName":"...(String)", /**版本Code 版本号去除点的整数XYZ*/ "versionCode":208 (int), /**升级概要*/ "summary":"...(String)", /**更新日志*/ "updateLog":"...(String)", /**资源名称*/ "resourceName":"...(String)", /**大小*/ "resourceSize":12700293 (Long), /**下载地址*/ "resourceUrl":"...(String)", /**md5校验*/ "md5":"...(String)", /**重要程度优先级 1:常规; 2:重要*/ "priority":0 (int), /** 升级任务ID */ "upgradeTaskId": "xxxxxx", /** 包下载协议 */ "downloadProtocal": "HTTP/HTTPS", /** 签名算法（MD5/SHA256） */ "signMethod": "MD5/SHA256", /** 签名 */ "sign": "…" } } |  |  |

4.12.1.2 设备端响应消息结构体

| 消息主题 | update/kalerm/iot/software/result/ack/clientid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云平台服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360629", "ackCode": "OK", "data": { // 错误原因(ackCode≠OK时传值，非必填，当发生失败时，发送失败类型，见附录U：OTA升级状态表) "msg":"(String)", /** 升级任务ID */ "upgradeTaskId": "xxxxxx" } } |  |  |

4.12.2 消息格式

设备端在升级软件之前先到云平台检测所需升级包是否处于正常状态

云平台响应软件升级包状态

4.12.2.1 设备端检测软件包当前状态

| 消息主题 | update/kalerm/iot/checkSoftwareStatus/cilentid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 云平台服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { /**版本名*/ "versionName":"...(String)", /**版本Code*/ "versionCode":208 (int), /**资源名称*/ "resourceName":"...(String)", /**大小*/ "resourceSize":12700293(Long), /**下载地址*/ "resourceUrl":"...(String)", /**md5校验*/ "md5":"...(String)", /** 升级任务ID */ "upgradeTaskId": "xxxxxx", /** 签名算法（MD5/SHA256） */ "signMethod": "MD5/SHA256", /** 签名 */ "sign": "…" } } |  |  |

说明：设备端系统升级之前，先到云平台检验一下所需升级包是否正常状态，非正常状态不能升级

4.12.2.2 云服务器响应消息结构体

| 消息主题 | clientid /kalerm/iot/checkSoftwareStatus/result/ack |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云平台服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360629", "ackCode": "OK", "data": { //(必填) //ackCode=OK时传值：传资源下载地址 // ackCode≠OK时传值：错误原因 "msg":"(String)", /** 升级任务ID */ "upgradeTaskId": "xxxxxx" } } |  |  |

4.12.3 消息格式

设备端将升级软件结果更新到云平台

云平台响应软件升级包状态

4.12.3.1 设备端软件升级结果上报

| 消息主题 | update/kalerm/iot/software/result/feedback/cilentid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 云平台服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { /**机型*/ "deviceType":"(String)", /** 软件类型 1:HMI; 2:CTR; 3:HMI+CTR */ "softwareType":1 (int), /**版本名*/ "versionName":"(String)", /**版本Code*/ "versionCode":208 (int), /**升级概要*/ "summary":"...(String)", /**更新日志*/ "updateLog":"...(String)", /**资源名称*/ "resourceName":"...(String)", /**大小*/ "resourceSize":12700293(Long), /**下载地址*/ "resourceUrl":"...(String)", /**md5校验*/ "md5":"...(String)", /**重要程度优先级*/ "priority":0 (int), /**软件升级结果 0:成功；1:失败*/ "updateResult":0 (int), /**软件升级失败结果说明*/ "updateResultMsg":"...(String)" } } |  |  |

4.12.3.2 云服务器响应消息结构体

| 消息主题 | clientid /kalerm/iot/software/result/feedback/ack |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云平台服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360629", "ackCode": "OK", "data": { // 错误原因(ackCode≠OK时传值，非必填) "msg":"(String)" } } |  |  |

4.12.4 上报升级状态

设备端将升级过程中的状态上报到云平台

4.12.4.1 设备端上报升级过程中的状态

| 消息主题 | upgrade/kalerm/iot/software/status/cilentid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 云平台服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { /** 软件类型 1:HMI; 2:CTR; 3:HMI+CTR ，4：压缩包（不支持HMI+CTR；支持HMI、标定、补丁随意组合；支持CTR、标定、补丁随意组合）*/ "softwareType":1 (int), /**版本名*/ "versionName":"...(String)", /**版本Code*/ "versionCode":208 (int), /**资源名称*/ "resourceName":"...(String)", /**下载地址*/ "resourceUrl":"...(String)", /** 升级任务ID */ "upgradeTaskId": "xxxxxx", /** 签名算法（MD5/SHA256） */ "signMethod": "MD5/SHA256", /** 签名*/ "sign": "…", /** 升级状态 见附录U：OTA升级状态表*/ "upgradeStatus": 0 (int) , /** 升级状态对应的说明 */ "message": “xxxxxx (String)” } } |  |  |

说明：设备端在以下状态上报升级状态：

- 下载升级包成功

- 下载升级包失败

- 校验下载的升级包不通过

- 升级包烧写失败

- 升级成功

- 补丁安装成功

- 补丁安装失败

- 标定安装成功

- 标定安装失败

- 程序错误

4.12.4.2 云服务器响应消息结构体

| 消息主题 | clientid /kalerm/iot/software/upgrade/status/ack |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云平台服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360629", "ackCode": "OK", "data": { //(必填) //ackCode=OK时传值：传资源下载地址 // ackCode≠OK时传值：错误原因 "msg":"(String)", /** 升级任务ID */ "upgradeTaskId": "xxxxxx" } } |  |  |

4.13 设备定制化资源消息

4.13.1 消息格式

描述：机器向云平台上报机器本身的基本配置信息

PS: 每次开机上报一次

4.13.1.1 设备基础配置信息上报结构体

| 消息主题 | report/kalerm/iot/device/info/clientid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 云平台服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { /*设备序列号*/ "deviceId":"xxxx(String)", /*是否支持图片库 0:不支持；1:支持*/ "pictureLibrary":"xx(int)" } } |  |  |

4.13.2 消息格式

描述：向设备下发拉取图片资源信息，设备端收到后在返回ACK中携带设备上的图片资源信息给云平台

msgId 消息唯一标识（命令下发与响应共用一个）

4.13.2.1 获取设备图片资源信息下发结构体

| 消息主题 | clientid/kalerm/iot/image/resources |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云平台服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { /*设备序列号*/ "deviceId":"***(String)" } } |  |  |

PS: 设备端响应ACK

| 消息主题 | report/kalerm/iot/image/resources/clientid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 云平台服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "ackCode": "OK", "data": { /*图片资源*/ "resources":["/k95/mT6KfZ8M3G.png","/k95/PbcShiBpnY.jpg", …… ] } } |  |  |

4.14 上传设备本地日志消息

主要解决用户设备出现问题，需要通过用户本地日志来查明出现问题原因的时候，用户不方便操作的情况；

4.14.1 消息格式

云平台没有开发此项功能，需使用mqtt客户端把数据推送给设备端

设备端根据下发参数把对应的日志文件上传到云平台。云平台存储路径android-log/x/
	文件格式是SN_ yyyy-MM-dd_HHmmss.zip

4.14.1.1 mqtt客户端下发设备端数据结构体

| 消息主题 | clientid/kalerm/iot/command/upload/log |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 云平台服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { /* * 上传log文件的参数含义： * -3仅DB * -2全部日志+db * -1全部日志 * 0当天 * 1前一天 * 正数以此类推*/ "log":”1(int)”, "param":{ } } } |  |  |

4.15 资源链接更新消息

主要解决云平台下发资源到设备上，设备非正常状态导致根据资源链接下载失败后，待机器恢复正常再次进行尝试下载时，链接已失效问题。

4.15.1 消息格式

描述：机器向云平台上报机器下载失败的资源信息(涉及：广告、饮品图标和logo)

4.15.1.1 设备资源下载失败上报结构体

| 消息主题 | report/kalerm/iot/device/resource/fail/clientid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 云平台服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data": { //失效的资源地址（资源名称在云平台是唯一的） "resourceFail":[ "https://iot-cloud-file-test.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource-1/pkyJMKCpim.png(String)", ……… ] } } |  |  |

4.15.1.2 云服务器响应ACK

注意：设备根据新的资源地址成功下载资源后需要将相关模块上报到云平台，防止云平台再次下发将其重置

| 消息主题 | clientid/kalerm/iot/report/image/resource/ack |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云平台服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "ackCode": "OK", "data": { // 新的资源地址 "resourceURL":[ "https://iot-cloud-file-test.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource-1/pkyJMKCpim.png(String)", ……… ] } } |  |  |

4.16 设备通用同步指令下发主题

该主题的定义是业务弱相关的，主要是起到辅助业务主题正确、有效的完成对应的功能，比如: 器件局部状态信息通过设备状态主题上报，可以节约流量资源，但是会导致数据中间状态丢失，器件状态一直不发生变更，此时，就可以通过该主题下发一个全量上报器件状态的动作指令（action），设备端接收动作进行主动全量上报，来保证数据状态的及时性和一致性。其他业务主题也可以根据需要，发送不同的动作指令来使用该主题完善功能。

备注: 下发是相对于云平台而言的，表示云平台下发动作指令，设备上报数据。

4.16.1 消息格式

描述：服务器下发action动作指令

4.16.1.1 云服务器设备通用的同步指令结构体

| 消息主题 | cilentId/kalerm/iot/device/common/sync |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云平台服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads (String)", "version": "2.0 (String)", "timestamp": "1565499360629 (String)", "data": { //参考附录Q-下发动作指令对照表（支持多动作指令拼接, 英文逗号隔开） "action": "0,2 (String) ", //param参数只有指令是12-21时才会传递 "param": { "startTime": "1718184199415", "endTime": "1718186199415" } } } |  |  |

4.16.1.2 设备端响应ACK

| 消息主题 | deviceServer/kalerm/iot/common/sync/ack/clientid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 云平台 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { // msgId 采用接收指令中的msgId值 "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads (String)", "version": "2.0 (String)", "timestamp": "1565499360629 (String)", // 参考附录C "ackCode": "OK (String)", "data": {} } |  |  |

4.17 RFID离线操作记录消息

4.17.1 消息格式

设备端RFID离线卡操作记录数据上报到云服务器存储起来。

触发条件：

1、当RFID离线卡在设备上进行操作时候触发；

2、当设备成功连接MQTT的时候触发（仅存在待上报记录的时候）；

3、失败触发重试机制={10分钟，30分钟,  60分钟}（仅重发3次，超过则当天不再发）;

4.17.1.1 RFID离线操作记录结构体

| 消息主题 | dataServer/kalerm/iot/rfidManageHistory/cilentId |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 远程控制服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360620", "data":{ // 每次记录不超过500条 "rfidManageHistory":[ { /*IC卡卡号*/ "cardId":"xx (String)", /*关联标识（现存最长11位的数字）*/ "extendId":"xx (String)", /*事件类型 1-注册 2-注销 3-冻结 10-撤销冻结 11-已挂失 12-已撤销挂失21-充值*/ "eventType":"xx (int)", /*企业标识*/ "enterpriseId":"xx (String)", /*上传记录咖啡机序列号*/ "deviceId":"xx (String)", /*操作配置IC设备ID*/ "operateDeviceId":"xx (String)", /*管理操作时间*/ "operateTime":时间戳(13位，精确毫秒) (Long类型), /*有效期截止时间*/ "limitTime":时间戳(13位，精确毫秒) (Long类型), /*剩余金额(单位：元)/次数*/ "leftAmount":"xx (String)", /*是否累加 1-累加 0-不累加*/ "accumulatedFlag":"xx (int)", /*充值金额(单位：元)/次数*/ "rechargeAmount":"xx (String)"， /*使用范围 1-限当前机器使用 2-内部通用*/ "useScope":"xx (String)"， /*应用类型 1-计次限时 2-计次不限时 3-计额限时 4-计额不限时*/ "appType":"xx (String)", /*数据类型*/ "dataType":"1 运营数据,2 测试数据" }, …… ] } } |  |  |

Ps：记录中必填项为：eventType（事件类型）、deviceId（上传记录咖啡机序列号）、operateTime（操作时间）、dataType（数据类型，默认是1运营数据）；

4.17.1.2 云服务器响应ACK

| 消息主题 | cilentId/kalerm/iot/rfidManageHistory/result/dataServer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 状态服务器 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads", "version": "2.0", "timestamp": "1565499360629", "ackCode": "OK", "data": {} } |  |  |

4.18 设备通用同步指令上报主题

该主题的定义是业务弱相关的，主要是起到辅助业务主题正确、有效的完成对应的功能，比如:设备端使用本地方法无法同步wifi对应的外网 IP地址，需要根据所属的区域调用不同云平台的http接口同步外网IP信息(云平台不同区域映射的域名是不同的)。其他业务主题也可以根据需要，发送不同的动作指令来使用该主题完善功能。

备注: 上报是相对于云平台而言的，表示设备下发动作指令，云平台上报数据。

4.18.1 消息格式

描述：设备下发action动作指令

4.18.1.1设备通用的同步指令结构体

| 消息主题 | kalerm/iot/device/common/sync/report/clientid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 云平台服务器 | 发布者 | 咖啡机 |
| Json格式 | { "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads (String)", "version": "2.0 (String)", "timestamp": "1565499360629 (String)", "data": { //参考附录R -上报动作指令对照表（支持多动作指令拼接, 英文逗号隔开） "action": "0,2 (String) " } } |  |  |

4.18.1.2 云平台响应ACK

| 消息主题 | cilentId/deviceServer/kalerm/iot/common/sync/report/ack |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅者 | 咖啡机 | 发布者 | 云平台服务器 |
| Json格式 | { // msgId 采用接收指令中的msgId值 "msgId": "45484asd5a4d8a48a4sdads (String)", "version": "2.0 (String)", "timestamp": "1565499360629 (String)", // 参考附录C "ackCode": "OK (String)", "data": { { //httpUrl请求方法、请求参数、响应参数说明见附录R1 "httpUrl": { "ip":{ "syncIp": "https://cn.coffee-iot.com/api/device-manager/sync-ip" } } } } } |  |  |

附录D：饮品配方参数对照表

formulas参数

{"id":1,"quicken":true, "dimen":0,"brewCount":1,"coffeeId":0,"coffeeStrength":1,"fanTime":3000,"precookVolume":15,"qualityCoffee":true,"volume":40,"weight":100,"coffeeTemperature":0}

{"id":2,"quicken":true, "dimen":0,"fanTime":3000,"temperature":0,"volume":150}

{"id":3,"quicken":true, "dimen":0,"temperature":0,"volume":180}

{"id":4,"quicken":true, "dimen":0,"fanTime":3000,"milkId":0,"time":100,"valve":100}

{"id":5,"quicken":true, "dimen":0,"fanTime":3000,"milkId":0,"time":120,"valve":100}

{"id":6,"quicken":true, "dimen":0,"time":50}

{"id":7,"quicken":true, "dimen":0,"fanTime":3000,"powderId":1,"powderWeight":200,"temperature":0,"volume":100}

{"id":8,"quicken":true, "dimen":0,"time":300}

{"id":10,"quicken":true, "dimen":0,"controlId":3,"flavorId":1,"pumpSpeed":100,"time":120}

{"id":11,"quicken":true, "dimen":0,"controlId":3,"flavorId":0,"pumpSpeed":100,"time":50}

{"id":12,"quicken":true, "dimen":0,"brewCount":1, "fanTime":3000,"precookVolume":15, "volume":40}

{"id":13,"quicken":false, "dimen":0,"brewCount":1,"coffeeLevel":1,"fanTime":300,"precookVolume":25,"volume":35,"coffeeTemperature":0,"weight":0}

字段参数说明

| 参数字段 | 含义 |
| --- | --- |
| id | 配方id {1:咖啡; 2:热水; 3:热水杆(X系列叫热水杆，E系列叫热水); 4:热奶沫; 5:热奶; 6:暂停; 7:粉料; 8:蒸汽杆; 10:风味-冰箱; 11:风味-糖浆机; 12:咖啡粉; } |
| quicken | 是否提前 |
| dimen | 所在行数0：第一行 1：第二行 |
| brewCount | 冲泡次数（其实就是增强; 取值范围1-4；>1使用磨豆+冲泡结合的action; =1使用磨豆action+冲泡action） |
| coffeeId | 豆仓编号 0左 1右 |
| fanTime | 风扇时间 |
| precookVolume | 预煮量 [粉重，粉重*2] |
| precookVolume | E2030的咖啡和咖啡粉预煮量固定为[0,30] |
| coffeeLevel | E2030的咖啡浓度0清淡1适中2浓郁 |
| qualityCoffee | 是否精品咖啡 |
| volume | 咖啡量 单位ml [15,240] |
| weight | 粉重 单位0.1g [6,16] |
| powderId | 粉仓编号 0左 1右 |
| powderWeight | 粉重 单位0.1g (0，水量/4] |
| temperature | 水温 0高温 1中温 2低温 |
| milkId | 奶盒编号 0左 1右 |
| time | 时间 单位100ms [5,120] |
| valve | 步进电机的步数 |
| controlId | 控制ID |
| flavorId | 蠕动泵编号 |
| pumpSpeed | 蠕动泵速度 |
| coffeeTemperature | 咖啡温度：0高温 1中温 2低温 |

附录E：咖啡机任务状态表

下面表格是1.0与2.0设备任务兼容表

| 平台任务Id | X机器任务ID | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 设备空闲 | 0、2304均是空闲 |
| 1 | 1 | 系统初始化 |  |
| 2 |  | 系统运行中 | 所有任务执行都返回该值 |
| 3 |  | 关机 | 休眠 |
| 5 | 2 | 正在关机冲洗 |  |
| 6 | 3 | 正在开机冲洗 |  |
| 18 | 18 | 组件测试 |  |
| 20 | 20 | 自动冲洗 | 可能包含所有的冲洗或部分 |
| 21 | 21 | 校准任务 |  |
| 255 | 255 | CTR正在初始化 |  |
| 0x0100(256) | 4096~8191 | 正在制作饮品 |  |
| 0x0200(512) |  | 普通清洗 |  |
| 0x0300(768) | 4 | 冲泡器清洗 | 客户手动执行 |
| 0x0400(1024) | 5 | 冲泡器药片清洗 | 客户手动执行 |
| 0x0500(1280) | 15 | 奶沫器清洗 | 客户手动执行 |
| 0x0600(1536) | 6 | 奶沫器药片清洗 | 客户手动执行 |
| 0x0700(1792) | 27 | 除垢清洗 |  |
| 0x0800(2048) | 16 | 清空水路 |  |
| 0xF000(61440) | 61440 | 锁机状态 | 锁机状态所有服务禁用 |
| 8192 | 8192及以上，不包含61440 | 正在故障复位解除 | 0x2000 ¦ errorId |
| 26 | 26 | 奶沫器系统冲洗 |  |

附录F：支付结果对照表

支付结果对照表

| 支付结果 | 含义 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 默认值，订单初创未支付 | 服务器 |  |
| 1 | 支付成功，售卖成功 | 云平台 | 默认代表设备制作成功 |
| 2 | 客户端判断支付等待超时 | 设备/app |  |
| 3 | 用户取消支付 | 设备/app |  |
| 4 | 支付成功，出品异常 | 设备 |  |
| 5 | 支付成功，用户取消制作 | 设备 |  |
| 6 | 退款成功 | 云平台/app | 云平台 |

说明：饮品销售记录中的支付结果定义，以此表为准。

附录G：支付类型对照表

支付类型对照表

| 支付方式 | 序号Id | 标识符 | 售卖交互方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付宝支付 | 1 | zfb | 1 (支付二维码) | 支付宝 |
| 微信支付 | 2 | wx | 1 (支付二维码) | 微信 |
| RFID | 3 | rfid | 2 (刷卡) | RFID离线支付 |
| MDB支付 | 5 | mdb | 2 (刷卡) | MDB支付 |
| 银联支付 | 6 | bank |  | 银联支付 |
| 国际版支付宝 | 7 | intlzfb |  | 国际版支付宝 |
| 卡券/提货码 | 8 | ticket |  | 需要会员系统支持，预留使用 |
| Rfid Cloud | 9 | rfid cloud | 2 (刷卡) | RFID云支付 |
| 成方云数字人民币支付 | 1009 | ChenfangyunPayment | 1 (支付二维码) | 成方云数字人民币支付 |
| Paypal支付 | 1010 | Paypal | 1(支付二维码) | Paypal支付 |
| 数字银行数字人民币支付 | 1011 | SuzhouBank | 1(支付二维码) | 数字银行数字人民币支付 |
| 扫呗-聚合支付 | 1016 | saobei | 1(支付二维码) | 扫呗-聚合支付 |
| 第三方支付 | 100000 | thirdPayment | 1 (支付二维码) | 第三方支付（大于等于100000） |

附录H：部件故障类型对照表

部件故障类型对照表（仅用于体检、诊断）

| 序号 | 部件名称 | status | 含义 | 设备提示信息 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ctr | 1 | 软件异常 | 软件警告 | 软件异常，请重启 |
|  |  | 2 | CTR出错导致重启 | 异常开机 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | CTR出错，请重启 |
| 2 | pcba | 4 | 主板 PCBA异常 交流频率为0值 | 主板故障 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 主板PCBA异常，请重启 |
|  |  | 2 | 电热盘 PCBA异常 ADC为0值-蒸汽 | 加热盘不继续加热 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 电热盘PCBA异常，请重启 |
|  |  | 5 | 电热盘 PCBA异常 ADC为0值 -咖啡 | 加热盘不继续加热 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 电热盘PCBA异常，请重启 |
|  |  | 6 | 电热盘 PCBA异常 ADC为无穷大值 -咖啡 | 加热盘不继续加热 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 电热盘PCBA异常，请重启 |
|  |  | 7 | 电热盘 PCBA异常 ADC为无穷大值 -蒸汽 | 加热盘不继续加热 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 电热盘PCBA异常，请重启 |
| 3 | waterPanel | 1 | 蓄水盘不在位 | 蓄水盘丢失 | 请安装蓄水盘 |
|  |  | 2 | 蓄水盘容器满 | 清空蓄水盘 | 请清空蓄水盘 |
| 4 | waterTank | 1 | 水箱不在位 | 水箱丢失 | 请安装水箱 |
|  |  | 2 | 水箱低水位 | 水箱低水位 | 请将水箱加满水 |
|  |  | 3 | 水箱空 | 水箱缺水 | 请将水箱加满水 |
|  |  | 5 | 豆仓不在位 用在单豆仓机型 | 豆仓丢失 | 请安装豆仓 |
|  |  | 6 | 豆仓无豆 用在单豆仓机型 | 豆仓无豆 | 豆仓加豆 |
|  |  | 3 | 磨豆组异常 | 磨豆组异常 （请联系售后） | 磨豆组异常，请关机 |
|  |  |  | 2 |  |  | 渣盒-渣盒未复位 |  | 咖啡渣是否已清空？ |  | 请确认咖啡渣已清空 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 咖啡渣满，软件解除 |  | 清空渣盒 |  | 请清空渣盒 |  |
| 11 |  | systemWay | 1 |  |  | 咖啡水路故障 |  | 咖啡水路异常 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） |  | 咖啡水路故障，请重启 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 蒸汽水路故障 |  | 蒸汽水路异常 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） |  | 蒸汽水路故障，请重启 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 咖啡水路系统缺水 |  | 咖啡系统水路警告 （请确认水源供水是否正常） |  | 咖啡水路系统缺水，请确认水源供水是否正常 |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 蒸汽水路系统缺水 |  | 蒸汽系统水路警告 （请确认水源供水是否正常） |  | 蒸汽水路系统缺水，请确认水源供水是否正常 |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 冲泡器异常 |  | 冲泡器异常 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） |  | 冲泡器异常，请重启 |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 冲泡器异常(磨豆) |  | 冲泡器异常 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） |  | 冲泡器异常(磨豆)，请重启 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 冲泡器未复位 |  | 冲泡器未复位 |  | 请复位冲泡器 |  |
|  |  |  | 9 |  |  | 冲泡器故障(连续3次异常) |  | 冲泡器异常 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） |  | 冲泡器故障，请重启 |  |
|  |  | 5 | 分向阀故障 | 分向阀警告 | 分向阀故障 |
|  |  | 6 | 分向阀异常 | 分向阀异常 （请联系售后，点击确认关闭屏幕 | 分向阀异常，请重启 |
| 15 | hotTray | 1 | 电热盘温度异常 温度值大于阈值 | 电热盘温度过高 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 电热盘温度过高，请关机 |
|  |  | 2 | 电热盘温度异常 温度值小于阈值 | 电热盘温度过低 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 电热盘温度过低，请关机 |
|  |  | 3 | 蒸汽温度低正在加热，相关饮品无法制作 | 蒸汽系统温度低正在加热 | 蒸汽温度低，正在加热，请等待 |
|  |  | 4 | 电热盘温度异常 加热期间单位时间内温度变化大于阈值 | 电热盘加热过快 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 电热盘加热过快，请关机 |
|  |  | 5 | 电热盘温度异常 加热期间单位时间内温度变化小于阈值 | 电热盘加热过慢 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 电热盘加热过慢，请关机 |
|  |  | 6 | 咖啡电热盘温度异常 温度值大于阈值 | 咖啡电热盘温度过高 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 咖啡电热盘温度过高，请关机 |
|  |  | 7 | 咖啡电热盘温度异常 温度值小于阈值 | 咖啡电热盘温度过低 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 咖啡电热盘温度过低，请关机 |
|  |  | 8 | 咖啡温度低正在加热，相关饮品无法制作 | 咖啡电热盘温度低正在加热 | 咖啡电热盘温度低，正在加热，请等待 |
|  |  | 9 | 咖啡电热盘温度异常 加热期间单位时间内温度变化大于阈值 | 咖啡电热盘加热过快 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 咖啡电热盘加热过快，请关机 |
|  |  | 10 | 咖啡电热盘温度异常 加热期间单位时间内温度变化小于阈值 | 咖啡电热盘加热过慢 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 咖啡电热盘加热过慢，请关机 |
|  |  | 11 | 蒸汽电热盘温度异常 温度值大于阈值 | 蒸汽电热盘温度过高 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 蒸汽电热盘温度过高，请关机 |
|  |  | 12 | 蒸汽电热盘温度异常 温度值小于阈值 | 蒸汽电热盘温度过低 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 蒸汽电热盘温度过低，请关机 |
|  |  | 13 | 蒸汽温度低正在加热，相关饮品无法制作 | 蒸汽电热盘温度低正在加热 | 蒸汽电热盘温度低，正在加热，请等待 |
|  |  | 14 | 蒸汽电热盘温度异常 加热期间单位时间内温度变化大于阈值 | 蒸汽电热盘加热过快 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 蒸汽电热盘加热过快，请关机 |
|  |  | 15 | 蒸汽电热盘温度异常 加热期间单位时间内温度变化小于阈值 | 蒸汽电热盘加热过慢 （请联系售后，点击确认关闭屏幕） | 蒸汽电热盘加热过慢，请关机 |

附录J：事件类型对照表

| 序号 | 事件ID | 事件名称 | 事件描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20000001 | powerOnCleaning | 开机清洗 | X机型中是开机冲洗E20 E30 |
| 2 | 20000002 | powerOffCleaning | 关机清洗 | 仅K95，X机型中是关机冲洗E20 E30 |
| 3 | 20000003 | bubbleCleaning | 冲泡器清洗 | X机型中是冲泡器冲洗 E20 E30 |
| 4 | 20000004 | milkFoamCleaning | 奶沫器清洗 | X机型中是奶沫器冲洗E30 |
| 5 | 20000005 | emptyWater | 清空水路 | E20 E30 |
| 6 | 20000006 | descaling | 除垢 | 仅K95。E20 E30 |
| 7 | 20000007 | bubblePill | 冲泡器药片清洗 | X机型中是冲泡器清洗剂清洗E20 E30 |
| 8 | 20000008 | milkFoamPill | 奶沫器药片清洗 | X机型中是奶沫器清洗剂清洗E30 |
| 9 | 23000001 | changeFilter | 更换滤芯 | E20 E30 |
| 10 | 24000009 | rinseMilkSystem | 奶沫器系统冲洗 | E30 |
| 11 | 24000011 | autoCleaning | 自动清洗 |  |
| 12 | 23000001 | changeFilter | 更换滤芯 | 12 |

附录K：故障类型对照表

| 故障ID | 故障名称 | E2030故障名称 | 平台故障描述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30000001 | waterPanel:status:1 | 蓄水盘未安装 | 蓄水盘缺失 | 提示 |  |
| 30000002 | waterTank: waterLevelStatus:3 | 水箱 水箱空 报低水位后, 又使用x ml水 | 水箱缺水 | 提示缺料 |  |
| 30000003 | beanBox.remainStatus:1 | 咖啡豆用尽 | 咖啡豆用尽 | 提示 |  |
| 30000004 | waterPanel: waterLevelStatus:1 | 蓄水盘水满 | 蓄水盘水满 | 提示 |  |
| 30000005 | residueBox: cakeStatus:2 | 咖啡渣满 | 渣盒渣满 | 提示 |  |
| 31000016 | grinder: status:1 | 磨豆组异常 阈值时间内无反馈信号 | 磨豆异常 | 故障 |  |
| 31000022 | bubble: readyStatus:1 | 冲泡器未复位 | 冲泡器复位异常 | 故障 |  |
| 30000009 | needChangeFilter | 更换滤芯 | 更换滤芯 | 保养 | 1.0 |
| 30000008 | needDescaling | 除垢 强制除垢 | 除垢 | 保养 | 1.0 |
| 30000007 | needCleanBubblePill | 冲泡器清洗提醒 强制冲泡器清洗 | 冲泡器药片清洗 | 保养 | 1.0 |
| 40000001 | beanBox:status:1 | 豆仓不在位 | 豆盒未安装 豆仓丢失 | 提示 | X机器 |
| 40000009 | bubble:stepStatus:3 | 冲泡器连续三次异常 | 冲泡器异常 | 故障 | X机器 |
| 40000010 | bubble:stepStatus:2 | 冲泡器磨豆异常 | 冲泡器行程警告 | 故障 | X机器 |
| 40000011 | ctr:status:2 | CTR异常导致重启 | 异常开机 | 故障 | X机器 |
| 40000012 | ctr:status:1 | CTR软件异常 | 软件警告 | 故障 | X机器 |
| 40000026 | pcba:status:1 | 主板 PCBA异常 交流频率为0值 咖啡电热盘 PCBA异常 NTC阻值无穷大 蒸汽电热盘 PCBA异常 NTC阻值无穷大 咖啡电热盘 PCBA异常 ADC为0值 | PCBA异常 | 故障 | X机器 |
| 40000028 | residueBox:cakeStatus:1 |  | 渣盒未复位 | 提示 | X机器 |
| 40000033 | systemWay:waterStatus:3 |  | 蒸汽水路异常 | 故障 | X机器 |
| 40000034 | systemWay:waterStatus:1 |  | 蒸汽系统水路警告 | 故障 | X机器 |
| 40000035 | waterTank:status:1 | 水箱不在位 | 水箱丢失 | 提示 | X机器 |
| 40000052 | waterTank:waterLevelStatus:1 |  | 水箱饮品制作过程低水位 | 缺料 | X机器 |
| 40000057 | waterTank:remove:1 | 水箱 水箱在位(默认disable) 清空水路时, 水箱在位 | 请移除水箱 | 提示 | X机器 |
| 40000065 | coffee:waterWayStatus:2 | 咖啡水路连续三次异常 | 咖啡水路异常 | 故障 | X机器 |
| 40000066 | coffee:waterWayStatus:1 | 咖啡水路警告 | 咖啡系统水路警告 | 故障 | X机器 |
| 40000067 | boiler:status:3 | 咖啡水路温度低正在加热 | 咖啡系统温度低正在加热 | 故障 | X机器 |
| 40000068 | steam:temperatureStatus:1 | 蒸汽温度低正在加热 | 蒸汽系统温度低正在加热 | 故障 | X机器E30 |
| 40000091 | hotTray:raiseStatus:2(index=1) | 咖啡电热盘温度异常 升温速度过慢 | 咖啡电热盘加热过慢 | 故障 | E20 E30机器 |
| 40000092 | hotTray:raiseStatus:1(index=1) | 咖啡电热盘温度异常 升温速度过快 | 咖啡电热盘加热过快 | 故障 | E20 E30机器 |
| 40000093 | hotTray:status:2(index=1) | 咖啡电热盘温度异常 温度值小于阈值 | 咖啡电热盘温度过低 | 故障 | E20 E30机器 |
| 40000094 | hotTray:status:1(index=1) | 咖啡电热盘温度异常 温度值大于阈值 | 咖啡电热盘温度过高 | 故障 | E20 E30机器 |
| 40000095 | hotTray:raiseStatus:2(index=2) | 蒸汽电热盘温度异常 升温速度过慢 | 蒸汽电热盘加热过慢 | 故障 | E30机器 |
| 40000096 | hotTray:raiseStatus:1(index=2) | 蒸汽电热盘温度异常 升温速度过快 | 蒸汽电热盘加热过快 | 故障 | E30机器 |
| 40000097 | hotTray:status:2(index=2) | 蒸汽电热盘温度异常 温度值小于阈值 | 蒸汽电热盘温度过低 | 故障 | E30机器 |
| 40000098 | hotTray:status:1(index=2) | 蒸汽电热盘温度异常 温度值大于阈值 | 蒸汽电热盘温度过高 | 故障 | E30机器 |
| 40000099 | beanBox.remainStatus:1(index=-1) | 豆仓无豆 咖啡豆用尽 | 咖啡豆用尽 | 故障 缺料 | E2030机器 |
| 40000100 | coffeePowder. insufficient | 咖啡粉不足 | 咖啡粉不足 | 故障 缺料 | E2030机器 |
| 40000110 | diverter:status:2 | 分向阀连续三次异常 | 分向阀异常 | 故障 | E 20E30机器 |
| 40000111 | diverter:status:1 | 分向阀异常(CTR报异常其实就是前端展示的警告) | 分向阀警告 | 故障 | E 20E30机器 |
| 40000112 | ctr:program:exception | CTR程序异常(CTR APP程序校验失败（或CTR APP程序没有刷） ) | CTR程序异常 | 故障 | E 20E30机器 |
| 40000127 | grinder:adjustmentStatus:1 | 磨豆校准提醒 | 磨豆校准提醒 | 提示 | E60M50-2.0机器 |
| 40000128 | hmi:ctrConnectionStatus:1 | 通信异常 | 通信异常 | 故障 | 2.0机器 |
| 40000129 | network:status:1 | 网络无连接 | 网络无连接 | 提示 | 2.0机器 |
| 40000130 | iot:connection:status:1 | 云服务无连接 | 云服务无连接 | 提示 | 2.0机器 |

附录L：维护保养类型对照表

说明：此对照表仅用于设备体检数据展示

| 序号 | 清洗类型ID | 清洗类型描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 27 | 除垢 |  |
| 4 | 5 | 冲泡器清洗剂清洗 |  |

附录M：设备语言对照表

| 语言ID | 语言描述 |
| --- | --- |
| 0 | 中文简体 |
| 1 | English, 英语 |
| 2 | Deutsch, 德语 |
| 3 | Nederlands, 荷兰语 |
| 4 | Русский, 俄语 |
| 5 | Français, 法语 |
| 6 | Italiano, 意大利语 |
| 7 | Polski, 波兰语 |
| 8 | Español, 西班牙 |
| 9 | čeština, 捷克语 |
| 10 | Protuguês, 葡萄牙语 |
| 11 | Svenska, 瑞典语 |
| 12 | Dansk, 丹麦语 |
| 13 | ελληνικά, 希腊语 |
| 14 | Magyar, 匈牙利语 |
| 15 | hrvatski， 克罗地亚语 |
| 16 | 한국의，韩语 |
| 17 | עברית，希伯来语 |
| 18 | 日本語の言語，日语 |
| 19 | Türkçe，土耳其语 |
| 21 | 中文繁體（臺灣），中文繁体（台湾） |
| 23 | Українська，乌克兰语 |

附录N：物料编码对照表

| 物料编码 | 解释 |
| --- | --- |
| 0 | 咖啡豆 |
| 1 | 咖啡粉 |
| 3 | 奶 |

附录P：机型权限对照表

| 机型 | 权限 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冲洗(rinse) | 清洗(clean) | 除垢(descaling) | 常用功能(tool) | 统计(statistic) | 帮助(help) |
| M50、E60 | 冲泡器冲洗；(bubble);奶沫器冲洗；(milkFoam)奶沫器系统冲洗(rinseMilkSystem) | 冲泡器清洗片清洗信息(sliceInformation)；冲泡器清洗片清洗(slice)；奶沫器清洗剂清洗(cleaner) | 除垢(descaling) | 屏幕擦拭(wipeScreen)；重新启动(restart)；关机(close) | 饮品统计(drink)；保养统计(maintenance)；维护统计(preserve) | 信息(information) |

附录Q：下发动作指令对照表

| 指令 | 描述 | 设备响应主题 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 【2.0】设备状态中component数据全量上报 | stateserver/kalerm/iot/status/cilentid |  |
| 1 | 【2.0】设备状态中external数据全量上报(外设) |  |  |
| 2 | 【2.0】设备状态中task数据全量上报（任务类状态） |  |  |
| 3 | 【2.0】设备状态中server数据全量上报（服务状态） |  |  |
| 4 | 【2.0】设备状态中version数据全量上报（版本信息） |  |  |
| 5 | 【2.0】设备状态中counter数据全量上报（计数状态） |  |  |
| 6 | 【2.0】设备状态中other数据全量上报（版本信息） |  |  |
| 7 | 【1.0】设备状态中taskStatus数据全量上报 |  |  |
| 8 | 【1.0】设备状态中sensors数据全量上报 |  |  |
| 9 | 【1.0】设备设置参数全量上报 | stateserver/kalerm/iot/deviceParamSync/cilentid |  |
| 10 | 【2.0】设备设置参数全量上报 |  |  |
| 11 | 【2.0】设备定制化配置信息上报 | report/kalerm/iot/device/custominfo/clientid |  |
| 12 | 【1.0】制作记录上报 | 4.10.4同步策略-上报类单向同步 dataserver/kalerm/iot/historyRecordSync/cilentid | 设备侧改写的DB的制作记录数据（将已上报的改为未上报） |
| 13 | 【1.0】售卖记录上报 | 4.10.4同步策略-上报类单向同步 dataserver/kalerm/iot/historyRecordSync/cilentid | 设备侧改写的DB的售卖记录数据（将已上报的改为未上报） |
| 14 | 【1.0】故障记录上报 | 4.10.4同步策略-上报类单向同步 dataserver/kalerm/iot/historyRecordSync/cilentid | 设备侧改写的DB的故障记录数据（将已上报的改为未上报） |
| 15 | 【1.0】事件记录上报 | 4.10.4同步策略-上报类单向同步 dataserver/kalerm/iot/historyRecordSync/cilentid | 设备侧改写的DB的事件记录数据（将已上报的改为未上报） |
| 16 | 【1.0】RFID记录上报 | 4.10.4同步策略-上报类单向同步 dataserver/kalerm/iot/historyRecordSync/cilentid | 设备侧改写的DB的RFID记录数据（将已上报的改为未上报） |
| 17 | 【2.0】制作记录上报 | dataServer/kalerm/iot/drinkHistory/cilentId | 设备侧改写的DB的制作记录数据（将已上报的改为未上报） |
| 18 | 【2.0】售卖记录上报 | dataServer/kalerm/iot/orderRecordHistory/cilentId | 设备侧改写的DB的售卖记录数据（将已上报的改为未上报） |
| 19 | 【2.0】故障记录上报 | dataServer/kalerm/iot/faultHistory/cilentId | 设备侧改写的DB的故障记录数据（将已上报的改为未上报） |
| 20 | 【2.0】事件记录上报 | dataServer/kalerm/iot/eventHistory/cilentId | 设备侧改写的DB的事件记录数据（将已上报的改为未上报） |
| 21 | 【2.0】RFID记录上报 | dataServer/kalerm/iot/rfidManageHistory/cilentId | 设备侧改写的DB的RFID记录数据（将已上报的改为未上报） |

附录R：上报动作指令对照表

| 指令 | 描述 | 云平台响应主题 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 云平台上报同步外网IP信息的http接口 | cilentId/deviceServer/kalerm/iot/common/sync/report/ack |