水精灵封口机通信协议

- 概述

  - 总体约定

本文档是水精灵封口机的提供的外部控制接口文档。本协议基于 RS232/485 通讯协议，应用层遵循 MODBUS-RTU 协议标准

- 波特率：38400

- 校验位：无

- 数据位：8 位

- 停止位：1 位

- 字节序：MSB First

- 通信时序：通信时序遵循 MODBUS 协议约定，在 485 总线中，有一个主设

备（Master），其余为从设备（Slave）。会话总是由主设备发起。当主设备发

起单播报文(Unicast)时，指定接收从设备的地址。该从设备接收到并处理后，

向主设备发送应答报文。当主设备发起广播报文(Broadcast)时，所有从设备

只接收，不应答。

  - 帧总体结构

通信协议

|  | 设备地址 | 功能码 | 数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | N | 2 |
| 代码 | ID | CMD | Data | CRC |

- 设备地址：设备的地址0-255。地址 0 保留为广播地址。 所有子节点必须识别广播地址。所有子节点地址必须在 Modbus 串行总线上唯一。

- 功能码：为MODBUS操作功能码。常用的有：0x03(读保持寄存器) 0x06(写单个保持寄存器)， 0x10(写多个保持寄存器)

- 校验：CRC16校验。校验从设备地址开始到数据段结束。

- 通信拓扑结构

- 寄存器定义

MODBUS协议提供65536个寄存器(Register)，每个寄存器为16位（2个字节）。寄存器可通过MODBUS通用指令进行读写。本协议涉及的寄存器分配如下表所示：

寄存器地址分配表

|  | 首地址 | 名称 | 起始 | 结束 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态区 DST 16个寄存器 | 0x0000 | 设备状态 | 0x0000 | 0x0000 | 1 | 待机 = 0，封杯中=1，完成等待取杯=2，暂停 = 3，有杯待机=4，故障=5，其他工作=6， 关机 = 0xFFF0，通信故障=0xFFFF |
|  |  | 错误码 | 0x0001 | 0x0001 | 1 | 错误码 |
|  |  | RSV | 0x0002 | 0x000F | 14 | 预留 |
| 指令区 CMD 16个寄存器 | 0x0010 | 启动封口 | 0x0010 | 0x0010 | 1 | 1=执行 |
|  |  | 暂停封口 | 0x0011 | 0x0011 | 1 | 1=暂停，0=恢复 |
|  |  | 终止封口 | 0x0012 | 0x0012 | 1 | 1=执行 |
|  |  | 取消/恢复 | 0x0013 | 0x0013 | 1 | 1=执行 |
|  |  | 开机 | 0x0014 | 0x0014 | 1 | 1=执行 |
|  |  | 关机 | 0x0014 | 0x0014 | 1 | 2=执行 |
|  |  | 温度调节 | 0x0015 | 0x0015 | 1 | 数值是温度阈值 100-200℃ |
|  |  | F值调节 | 0x0016 | 0x0016 | 1 | 0 ms (电子眼方式), 5-30 ms |
|  |  | C值调节 | 0x0017 | 0x0017 | 1 | 0-99 ms |
|  |  | H值调节 | 0X0018 | 0X0018 | 1 | 2-50 ms |
|  |  | 温度补偿 | 0x0019 | 0x0019 | 1 | -19~19度，数据是无符号数，输入值须+40。设置10度，发送 （10+40） |

- 错误码

错误码记录的是当前设备的错误情况。地址0x01,每个设备的状态由 1 个寄存器（2 字节）组成，定义如下

错误码具体值

| 错误状态 | 数值 |
| --- | --- |
| 正常 | 0 |
| 上超时故障 | 1 |
| 下超时故障 | 2 |
| 进超时故障 | 3 |
| 出超时故障 | 4 |
| 进出传感器故障 | 43 |
| 上下传感器故障 | 21 |
| 加热失控超温报警 | 31 |
| 温度传感器断开报警 | 32 |
| 温度传感器低温报警 | 33 |
| 温度传感器接反报警 | 34 |
| 加热失控不加热报警 | 35 |
| 一直检测为黑膜 | 51 |
| 没膜或卷膜电机不转 | 52 |
| 存储器错误 | 75 |
| 计数错误 | 89 |

- MODBS指令格式样例

  - 读保持寄存器(0x03)

具体指令格式如下表所示。

读寄存器指令格式

  - 写单个寄存器(0x06)

具体指令格式如下表所示。

写单个寄存器指令格式

  - 写多个保持寄存器(0x10)

具体指令格式如下表所示。

写多个保持寄存器指令格式

  - MODBUS 异常响应

差错码 = 功能码 | 0x80

在MODBUS报文中常用的异常码如下表所示。

常用的异常码

| 代码 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 非法功能 | 询问中接收到的功能码是不可允许的操作 |
| 02 | 非法数据地址 | 询问中的寄存器地址是不可用的 |
| 03 | 非法数据值 | 询问中包括的值是不可允许的值 |
| 04 | 从站设备故障 | 从设备正在设法执行请求的操作时，产生差错 |
| 06 | 从属设备忙 | 从设备正在处理长持续时间的命令。需稍后重新传输报文 |

附1：操作具体指令，仅供参考。

下面的指令以操作MODBUS地址为1的封口机为例。

1.开始封口。指令为：01 06 00 10 00 01 49 CF

从机响应回复： 01 06 00 10 00 01 49 CF

2.暂停。指令为：01 06 00 11 00 01 18 0F

从机响应回复：01 06 00 11 00 01 18 0F

3.读取设备状态。指令为：01 03 00 00 00 01 84 0A

若从机响应回复：01 03 02 00 01 79 84(设备运行中)

若从机响应回复：01 03 02 00 02 39 85 （完成等待取杯）

若从机响应回复：01 03 02 FF FF B9 F4(设备故障)

5. 取消功能，指令为： 01 06 00 13 00 01 B9 CF

若从机响应回复：01 06 00 13 00 01 B9 CF (恢复至待机)

6.读取错误码。指令为：01 03 00 01 00 01 D5 CA

若从机响应回复：01 03 02 00 02 39 85(下故障)

- 开机。指令为 01 06 00 14 00 01 08 0E

从机回复：01 06 00 14 00 01 08 0E

- 关机，指令为 01 06 00 14 00 02 48 0F

从机回复：01 06 00 14 00 02 48 0F

- 设置温度130。指令为 01 06 00 15 00 82 18 6F

从机响应回复：01 06 00 15 00 82 18 6F

- 设置温度 20， 01 06 00 15 00 14 98 01

从机响应回复：01 86 03 02 61（20是非法数值）

- 设置温度补偿10，01 06 00 19 00 32 D9 D8

从机响应回复：01 06 00 19 00 32 D9 D81

附2：接线定义

航插定义：

1棕色：D+A

2蓝色：D-B

3黄绿色：GND