- 通信设置

通信接口：Modbus-RTU

通信频率：9600

数据位：8位

停止位：1

站号：2

- 交互内容

| 任务 | 功能码 | 地址位 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出糖时间设定 | 06 | 0x0000 | 单位：0.1S |  |
| 糖浆1出糖任务 | 06 | 0x0001 | 1：请出糖 |  |
| 糖浆1出糖状态 | 03 | 0x0001 | 2：出糖中 3：出糖成功 4：出糖失败 |  |
| 糖浆2出糖任务 | 06 | 0x0002 | 1：请出糖 |  |
| 糖浆2出糖状态 | 03 | 0x0002 | 2：出糖中 3：出糖成功 4：出糖失败 |  |
| 糖浆3出糖任务 | 06 | 0x0003 | 1：请出糖 |  |
| 糖浆3出糖状态 | 03 | 0x0003 | 2：出糖中 3：出糖成功 4：出糖失败 |  |
| 糖浆4出糖任务 | 06 | 0x0004 | 1：请出糖 |  |
| 糖浆4出糖状态 | 03 | 0x0004 | 2：出糖中 3：出糖成功 4：出糖失败 |  |
| 清洗管路 | 06 | 0x0005 | 1：请出水清洗 |  |
| 清洗管路状态 | 03 | 0x0005 | 2：清洗中 3：清洗成功 4：清洗失败 |  |
| 糖浆剩余时间设定 | 06 | 0x000A | 单位：0.1S |  |
| 糖浆1剩余时间 | 03 | 0x000B | 单位：0.1S |  |
| 糖浆2剩余时间 | 03 | 0x000C | 单位：0.1S |  |
| 糖浆3剩余时间 | 03 | 0x000D | 单位：0.1S |  |
| 糖浆4剩余时间 | 03 | 0x000E | 单位：0.1S |  |