- 通信设置

落杯机：

通信接口：Modbus-RTU

通信频率：9600

数据位：8位

停止位：1

站号：1

落盖机：

通信接口：Modbus-RTU

通信频率：9600

数据位：8位

停止位：1

站号：3

- 交互内容

2.1落杯1

| 任务 | 功能码 | 地址位 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 落杯1出杯任务 | 06 | 0000 | 1：请出杯 |  |
| 落杯1出杯状态 | 03 | 0000 | 2：出杯中 3：出杯成功 4：出杯失败 |  |
| 落杯1位有杯状态 | 01 | 1004 | 1：有杯可用 0：无杯可用 |  |
| 落杯1位缺杯状态 | 01 | 1005 | 1：已缺杯，请补杯 0：不缺杯 |  |
| 落杯1位电机传感器状态 | 01 | 1006 | 1：电机传感器异常 0：无异常 |  |
| 落杯1位落杯成功感应 | 01 | 1005 | 1：感应器感应到杯 0：感应器未感应到杯 |  |
| 落杯1位转动到位感应 | 01 | 1007 | 0：无信号 1：转动到位检测 |  |
| 落杯1位有杯感应 | 01 | 1008 | 0：无信号 1：有杯检测 |  |
| 落杯电机异常屏蔽 | 06 | 200 | 1：屏蔽 0：不屏蔽 |  |

  - 落杯2

| 任务 | 功能码 | 地址位 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 落杯2出杯任务 | 06 | 0001 | 1：请出杯 |  |
| 落杯2出杯状态 | 03 | 0001 | 2：出杯中 3：出杯成功 4：出杯失败 |  |
| 落杯2位有杯状态 | 01 | 1009 | 1：有杯可用 0：无杯可用 |  |
| 落杯2位缺杯状态 | 01 | 100A | 1：已缺杯，请补杯 0：不缺杯 |  |
| 落杯2位电机传感器状态 | 01 | 100B | 1：电机传感器异常 0：无异常 |  |
| 落杯2位落杯成功感应 | 01 | 100A | 1：感应器感应到杯 0：感应器未感应到杯 |  |
| 落杯2位转动到位感应 | 01 | 100C | 0：无信号 1：转动到位检测 |  |
| 落杯2位有杯感应 | 01 | 100D | 0：无信号 1：有杯检测 |  |
| 落杯电机异常屏蔽 | 06 | 200 | 1：屏蔽 0：不屏蔽 |  |

  - 落盖1

| 任务 | 功能码 | 地址位 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 落盖1出杯任务 | 06 | 0002 | 1：请出盖 |  |
| 落盖1出杯状态 | 03 | 0002 | 2：出盖中 3：出盖成功 4：出盖失败 |  |
| 落盖1位有杯状态 | 01 | 100E | 1：有盖可用 0：无盖可用 |  |
| 落盖1位缺杯状态 | 01 | 100F | 1：已缺盖，请补盖 0：不缺盖 |  |
| 落盖1位电机传感器状态 | 01 | 1010 | 1：电机传感器异常 0：无异常 |  |
| 落盖1位出口盖子感应 | 01 | 100F | 1：感应器感应到盖 0：感应器未感应到盖 |  |
| 落盖1位转动到位感应 | 01 | 1011 | 0：无信号 1：转动到位检测 |  |
| 落盖1位有盖感应 | 01 | 1012 | 0：无信号 1：有盖检测 |  |
| 落盖电机异常屏蔽 | 06 | 200 | 1：屏蔽 0：不屏蔽 |  |

  - 落盖2

| 任务 | 功能码 | 地址位 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 落盖2出杯任务 | 06 | 0003 | 1：请出盖 |  |
| 落盖2出杯状态 | 03 | 0003 | 2：出盖中 3：出盖成功 4：出盖失败 |  |
| 落盖2位有杯状态 | 01 | 1013 | 1：有盖可用 0：无盖可用 |  |
| 落盖2位缺杯状态 | 01 | 1014 | 1：已缺盖，请补盖 0：不缺盖 |  |
| 落盖2位电机传感器状态 | 01 | 1015 | 1：电机传感器异常 0：无异常 |  |
| 落盖2位出口盖子感应 | 01 | 1014 | 1：感应器感应到盖 0：感应器未感应到盖 |  |
| 落盖2位转动到位感应 | 01 | 1016 | 0：无信号 1：转动到位检测 |  |
| 落盖2位有盖感应 | 01 | 1017 | 0：无信号 1：有盖检测 |  |
| 落盖电机异常屏蔽 | 06 | 200 | 1：屏蔽 0：不屏蔽 |  |