单屏双头蒸汽机MODBUS通信协议说明

**文档版本**：V1.0

**发布日期**：2026年

**适用设备**：单屏双头蒸汽机设备

**通信协议**：MODBUS

**从机地址**：0x01

**波特率**：9600

**数据格式**：8位数据位，无校验，1位停止位 (8-N-1)

一、协议快速入门

1.1 什么是MODBUS RTU？

MODBUS RTU是一种工业标准串行通信协议，采用主从问答方式通信：

- 主机（您的设备/上位机）主动发送请求

- 从机（我方设备）被动响应，不会主动发送数据

- 每次通信都是一问一答模式

1.2 通信的基本流程

主机发送请求 → 从机接收并处理 → 从机返回响应 → 主机解析数据

**重要原则**：

- 每次通信必须包含：从机地址 + 功能码 + 数据 + CRC校验

- 如果发生错误，从机会返回错误码

二、寄存器地址及功能总览

2.1 寄存器映射表

三、寄存器详细说明

3.1 0xA0 - 炉温读取寄存器（只读）

**地址**：0x00A0

**读取功能**：获取当前炉温（单位：℃）

3.2 0xA1 - 设置炉温读取寄存器（只读）

**地址**：0x00A1

**读取功能**：获取当前设置炉温（单位：℃）

3.3 0xA2 - 开关机状态（只读）

**地址**：0x00A2

**功能**：读取设备开关机状态

- 0x0000：开机

- 0x0001：关机

3.4 0xA3 - 设备状态寄存器（只读）

**地址**：0x00A3

**功能**：查询设备各控制部件运行状态

**位定义**：

bit0：加热状态（0:未加热 1:正在加热）

bit1：进水阀状态（0:关闭 1:开启）

bit2：蒸汽阀1状态（0:关闭 1:开启）

bit3：蒸汽阀2状态（0:关闭 1:开启）

bit4~bit15：保留（始终为0）

3.5 0xA4 - 蒸汽头1温度（只读）

**地址**：0x00A4

**功能**：读取蒸汽头1当前温度（单位：℃）

3.6 0xA5 - 蒸汽头2温度（只读）

**地址**：0x00A5

**功能**：读取蒸汽头2当前温度（单位：℃）

3.7 0xA6 - 故障码（只读）

**地址**：0x00A6

**功能**：读取设备故障状态

**位定义**：

| 位 | 故障名称 | 说明 |

| bit0 | 液位故障 | 1:故障 |

| bit1 | 蒸汽炉炉温温度传感器1故障 | 1:故障 |

| bit2 | 蒸汽头1温度传感器故障 | 1:故障 |

| bit3 | 加热器故障 | 1:故障 |

| bit4 | 进水故障 | 1:故障 |

| bit5 | 蒸汽头2温度传感器故障 | 1:故障 |

| bit6 | 保留 | - |

| bit7 | 压力异常 | 1:异常 |

| bit8 | 蒸汽探头1未入水 | 1:未放入 |

| bit9 | 蒸汽探头2未入水 | 1:未放入 |

| bit10~15 | 保留 | - |

3.8 0xA7 - 炉温设置寄存器（只写）

**地址**：0x00A7

**写入功能**：设置目标炉温（范围：115~145℃）

3.9 0xA8 - 开关机控制（只写）

**地址**：0x00A8

**功能**：写入设备开关机状态

- 0x0000：关机

- 0x0001：开机

3.10 0xA9~0xAE - 蒸汽头1温度档位参数（只写）

**地址**：0x00A9~0x00AE（对应档位1~6）

**高8位(AA)**：设置温度，范围 **25~95℃**

**低8位(BB)**：补偿温度，范围  **-10~10℃**  （用有符号数表示，精度0.1, X10处理，例：补偿温度-1.5，实际发送-15）

3.11 0xAF - 蒸汽头1临时档位参数（只写）

**地址**：0x00AF（对应临时档位7）

**高8位(AA)**：设置温度，范围 **25~95℃**

**低8位(BB)**：补偿温度，范围  **-10~10℃**  （用有符号数表示，精度0.1, X10处理，例：补偿温度-1.5，实际发送-15）

3.12 0xB0~0xB5 - 蒸汽头2温度档位参数（只写）

**地址**：0x00B0~0x00B5（对应档位8~13）

**高8位(AA)**：设置温度，范围 **25~95℃**

**低8位(BB)**：补偿温度，范围  **-10~10℃**  （用有符号数表示，精度0.1, X10处理，例：补偿温度-1.5，实际发送-15）

3.13 0xB6 - 蒸汽头2临时档位参数（只写）

**地址**：0x00B6（对应临时档位14）

**高8位(AA)**：设置温度，范围 **25~95℃**

**低8位(BB)**：补偿温度，范围  **-10~10℃**  （用有符号数表示，精度0.1, X10处理，例：补偿温度-1.5，实际发送-15）

3.14 0xB7 - 蒸汽头1启动档位（只写）

**地址**：0x00B7

**功能**：启动指定档位的配方（1~7）,启动临时档位配方（7），如果临时档位参数异常则返回数值异常，不启动（在上电时没有设置临时档位参数时启动档位7的情况，因为档位7不会掉电保存）

**数据范围**：0x0001 ~ 0x0007

3.15 0xB8 - 蒸汽头2启动档位（只写）

**地址**：0x00B8

**功能**：启动指定档位的配方（8~13）,启动临时档位配方（14），如果临时档位参数异常则返回数值异常，不启动（在上电时没有设置临时档位参数时启动档位14的情况，因为档位14不会掉电保存）

**数据范围**：0x0008 ~ 0x00014

3.16 0xBB - 蒸汽头1点动控制（只写）

**地址**：0x00BB

**功能**：手动控制蒸汽持续输出或停止蒸汽头1任意档位

- 0x0000：停止出汽（停止任意出汽行为）

- 0x0001：启动持续出汽

3.17 0xBC - 蒸汽头2点动控制（只写）

**地址**：0x00BC

**功能**：手动控制蒸汽持续输出或停止蒸汽头2任意档位

- 0x0000：停止出汽（停止任意出汽行为）

- 0x0001：启动持续出汽

四、常见问题与排查

| 现象 | 可能原因 | 解决方案 |

|------|----------|----------|

| 无响应 | 波特率/地址错误 | 检查9600,8-N-1,地址0x01 |

| 返回0x02错误码 | 寄存器地址非法 | 确认地址在0xA0~0xBC范围内(0XB9,0XBA预留) |

| 返回0x03错误码 | 数据值超出范围 | 检查写入值是否在允许范围内 |

| 通信不稳定 | CRC校验错误 | 重新计算CRC校验码 |

五、重要注意事项

1. **写入限制**：只写寄存器读取时可能返回无效值或错误码

2. **参数范围**：写入超出范围的数据将返回错误码 0x03

3.**关机状态**：关机状态下，除排汽外其他档位出汽指令不会响应

*本文档为设备通信接口标准说明，具体实现请以实际设备响应为准。*